NÁVOD K POUŽITÍ PET at SCHOOL TRAINING Soft

VAROVÁNÍ

Kdokoliv s individuálním zařízením pro podporu srdeční činnosti (kardiostimulátor, defibrilátor) musí při používání PET at SCHOOL training Soft postupovat s nejvyšší opatrností.

Toto zařízení vysílá statické magnetické pole (magnet je umístěný v dálkovém ovládání).

Frekvence= 869Mhz při 25mW.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek PET at SCHOOL.

Dříve než začnete používat PET at SCHOOL Training Soft, přečtěte si, prosím, pozorně instrukce v tomto návodu a uschovejte ho pro budoucí použití.

Před použitím PET at SCHOOL Training Soft vám doporučujeme, abyste nechali vašeho psa vyšetřit veterinářem a ujistili se tak, že je dostatečně zdravý na to, aby mohl nosit obojek.

Pro jakékoliv další rady neváhejte kontaktovat profesionálního trenéra.

  - Obsah a prezentace PET at SCHOOL Training Soft

  - Obsah výrobku

- PET at SCHOOL Training Soft obojek vybavený krátkými plastickými kontaktními body a popruhem

- 3V, CR2 lithiová baterie pro obojek

- Dálkové ovládání vybavené 3V, CR2032 lithiovou baterií

- Popruh

- Tato uživatelská příručka

  - Představení

Diagram 2

PET at SCHOOL Training Soft

OBOJEK

Diagram 1

PET at SCHOOL Training Soft

DÁLKOVĚ OVLÁDÁNÍ

Šedá značka:

Oblast, kde je umístěn magnet pro vypínání a zapínání

Indikační světla:

Indiktory rádiového přenosu

+ indikátory úrovně baterie

Tlačítko silného LED světla

Tlačítko tónové signalizace

Oblast, kde je umístěno silné LED světlo

Tlačítko dlouhých vibrací

Tlačítko krátkých vibrací

Indikační světlo:

Indikátor zapnuto/vypnuto

+ indikátor rádiových příjmů

+ indikátor úrovně baterie

Kulatá značka:

Indicator pozice magnetu

Tento magnet vám umožní vypnout a zaponout obojek a kódovoat obojek  pomocí dálkového ovládání.

  - První použití

  - Vložení baterie do obojku PET at SCHOOL Training Soft

- Použijte šroubovák pro odstranění krytu baterie.

- Vložte baterii (3V, CR2 Lithium), dbejte na to, abyste dodrželi polaritu tak, jak je uvedena v prostoru pro baterii (viz diagram 3).

- Zazní pípnutí (nízké), které potvrzuje správnou instalaci baterie. Pokud neuslyšíte po vložení baterie žádný zvuk, vyjměte baterii ihned ven. Před novým pokusem zkuste zkontrolovat polaritu.

- Před vrácením krytu na místo zkontrolujte, zda je gumové těsnění ve své drážce.

- Jemně znovu utáhněte čtyři šrouby (neutahujte je příliš)

Pól “-” baterie

Gumové těsnění

Diagram 3

Vložení baterie do obojku

Pól “+” baterie

  - Aktivace/deaktivace dálkové ovládání

Dálkové ovládání je dodáváno vybavené baterií.

- Aktivace: jakmile je baterie na místě, dálkové ovládání je připravené k používání.

- Deaktivace: pro deaktivování dálkového ovládání musíte vyjmout baterii.

Pro prodloužení životnosti baterie dálkového ovládání doporučujeme deaktivovat jednotku, pokud ji delší dobu nepoužíváte.

  - Aktivace/deaktivace obojku

Pro zapnutí a vypnutí přijímače v obojku se používá magent umístěný v PET at SCHOOL dálkovém ovládání.

- Aktivace: přibližte dálkové ovládání tak, že kruhová značka na dálkovém ovládání se dotkne šedé značky na přijímači obojku a podržte 1 sekundu. Indikační světlo na obojku se rozsvítí zeleně, což znamená, že přijímač je zapnutý.

Deaktivace: přibližte dálkové ovládání tak, že kruhová značka na dálkovém ovládání se dotkne šedé značky na přijímači obojku a podržte 1 sekundu. Indikační světlo na obojku se změní ze zeleného na červené, což znamená, že přijímač je vypnutý.

Pro prodloužení životnosti baterie přijímače v obojku doporučujeme deaktivovat jednotku, pokud ji delší dobu nepoužíváte.

Diagram 4

Aktivovat/deaktivovat obojek pomocí dálkového ovladače

Umístěte tato 2 místa k sobě po dobu 1 sekundy

  - Kódování dálkového ovládání a přijímače v obojku

Každé dálkové ovládání má svůj vlastní radiový operační kód. Kódování dálkového ovládání s přijímačem v obojku umožňuje, aby obě jednotky spolupracovaly.

DŮLEŽITÉ: před započetím kódování se ujistěte, že žádná jiná osoba nepoužívá svůj PET at SCHOOL Training Soft nebo jiný produkt PET at SCHOOL ve vaší blízkosti: váš obojek by mohl náhodně nahrát kód tohoto dálkového ovladače. Pokud k tomu dojde, proveďte kódování dálkového ovladače s obojkem znovu.

PROCES KÓDOVÁNÍ

- Pro zahájení procesu kódování musí být dálkové ovládání připravenou k použití (musí být vložena baterie).

- Aktivujte obojek: přibližte dálkové ovládání k obojku tak, aby se kulatá značka dálkového ovládání dotýkala šedé značky na obojku, držte 1 sekundu.

- Vzdalte dálkové ovládání od přijímače.

- Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání. Ozve se pípnutí; obojek je synchronizován s dálkovým ovládáním.

  - Přeprogramování obojku

Přijímač v obojku je možné překódovat neomezeně, buď se stejným dálkovým ovládáním, nebo s novým. (viz § Proces kódování).

  - Jak používat PET at SCHOOL Training Soft dálkového ovládání

PET at SCHOOL Training Soft dálkové ovládání je navrženo pro fungování s 1 obojkem.

- tlačítko : tónový signál

Pokud stisknete tlačítko „tónový signál“  obojek vydá zvukový signál. Pro tuto funkce není stanoven žádný časový limit: tón se bude ozývat tak dlouho, jak bude stisknuté tlačítko.

Centrální indikační světlo dálkového ovládání bude zapnuto tak dlouho, jak bude stisknuté tlačítko.

Použití tónového signálu záleží na způsobu, jak chcete trénovat vašeho psa.

Pomocí pípání můžete:

  - vyslat zvuk vašemu psovi, když je neposlušný,

  - přilákat jeho pozornost…

Je důležité využívat tónový signál vždy stejným způsobem tak, abyste vašeho psa nerušili.

- Tlačítko  : silné LED světlo

Pokud stisknete tlačítko , aktivujete blikající červené silné LED světlo na obojku na dobu asi 8 minut.

Pokud stisknete tlačítko  znovu před uplynutím 8 minut, zastavíte LED světlo.

Centrální indikační světlo na dálkovém ovládání se krátce zapne.

- Tlačítko V  : krátké vibrace

Pokud stisknete tlačítko V, přijímač obojku vyšle krátké vibrace o délce asi 1 sekundy.

Centrální indikační světlo dálkového ovládání se krátce rozsvítí.

Použití vibrace záleží na způsobu, jak chcete trénovat vašeho psa.

Pomocí vibrace můžete:

  - vyslat signál vašemu psovi, když je neposlušný,

  - přilákat jeho pozornost…

Je důležité využívat tónový signál vždy stejným způsobem tak, abyste vašeho psa nerušili.

- Tlačítko V V V : dlouhé vibrace

Pokud stisknete tlačítko V V V, přijímač obojku vydá dlouhé vibrace. Vibrace budou trvat tak dlouho, jak bude tlačítko stisknuté (ale limitované na maximum 8 sekund).

Centrální indikační světlo dálkového ovládání bude zapnuto tak dlouho, jak bude stisknuté tlačítko.

Použití vibrace záleží na způsobu, jak chcete trénovat vašeho psa.

Pomocí vibrace můžete:

  - vyslat signál vašemu psovi, když je neposlušný,

  - přilákat jeho pozornost…

Je důležité využívat vibrace vždy stejným způsobem tak, abyste vašeho psa nerušili.

  - Kontrola/výměna baterie PET at SCHOOL Training Soft dálkového ovládání

Pro kontrolu stavu baterie, pozorujte indikační světla umístěná na dálkovém ovládání.

Pokud 5 indikačních světel třikrát zabliká, pokud stisknete tlačítko, baterie je slabá.

Buďte připraveni a vyměňte ji.

Výkonnost (rádiový dosah) dálkového ovládání se může snížit, pokud je baterie slabá.

Vyměňte starou baterii za novou následujícím postupem:

  - Na zadní straně dálkového ovládání použijte minci pro odstranění krytu baterie.

  - Odstraňte starou baterii.

  - Vložte novou baterii (3V, CR2032 Lithium) a ujistěte se, že “+” na baterii je viditelné (Viz Diagram 5).

  - Umístěte zpět kryt baterie a použijte minci na zavření.

  - Zkontrolujte, zda dálkové ovládání funguje správně.

Diagram 5

Výměna baterie

PET at SCHOOL Training Soft dálkového ovládání

VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že je správně nastavená polarita

“+” baterie musí být viditelné

  - Kontrola/výměna baterie přijímače PET at SCHOOL Training Soft

Pro kontrolu stavu baterie pozorujte indikační světlo umístěné na přední straně obojku:

  - Baterie dostatečně nabitá: bliká pomalu zeleně.

  - Slabá baterie: bliká rychle červeně.

Nahraďte starou baterii novou (3V, CR2 Lithiová) (Viz § První použití – Vložení baterie do obojku) a poté zkontrolujte, zda přijímač funguje správně.

  - Jak se ujistit, že váš produkty PET at SCHOOL Training Soft funguje správně

Kdykoliv se můžete ujistit, zda PET at SCHOOL Training Soft funguje správně.

  - Zapněte dálkové ovládání a přijímač v obojku

  - Zkontrolujte funkce výrobku následovně:

  - Pokud stisknete tlačítko   , obojek musí vyslat pípnutí.

  - Pokud stisknete tlačítko , musí se na obojku rozsvítit silné LED světlo.

  - Pokud stisknete tlačítko V, obojek musí vibrovat přibližně 1 sekundu.

  - Pokud stisknete tlačítko V V V, obojek musí vibrovat tak dlouho, jak je tlačítko stisknuté (ale maximálně 8 sekund).

  - Dosažení nejlepších výsledků

Tréninkové instrukce, které pošlete vašemu psovi, jsou vysílány z dálkového ovládání do vysílače pomocí rádiových vln.

Tyto rádiové vlny jsou citlivé a rozsah dosahuje přibližně 200 metrů (v závislosti na geografii a okolí).

Výkon sady PET at SCHOOL Training Soft bude optimální, pokud budete respektovat před každým použitím následující doporučení:

- Pro dosažení dobrého rádiového dosahu nezakrývejte část umístěnou nad indikačními světly, když držíte dálkové ovládání v ruce.

- Umístění obojku kolem krku psa by mělo být následující: světelný indikátor vypnutí a zapnutí je viditelný a není v kontaktu s hrudí psa.

- Zkontrolujte baterie (dálkového ovládání a přijímače) před použitím jednotky, a jakmile je úroveň baterie slabá, nahraďte je.

- Výkon baterií lehce klesá při teplotách po 0°C. Pokud je to možné, uchovejte dálkové ovládání před použitím v teple (např. v kapse).

- Nezapomeňte pravidelně česat vašeho psa, zlepší to kontakt kůže s obojkem a dobrý pocit vašeho psa.

  - Nastavení obojku PET at SCHOOL

Umístěte obojek vysoko na krku vašeho psa, abyste zabránili pohybu.

Popruh musí být nastavený tak, aby kontaktní bod byl v kontaktu s kůží psa.

Nastavení obojku je velice důležité:

- Pokud je popruh příliš volný, je pravděpodobné, že obojek se bude hýbat a opakované tření může podráždit kůži vašeho psa. Navíc nebude správně fungovat.

- Pokud je obojek příliš těsný, váš pes by mohl mít problémy s dýcháním.

Popruh je správně nastaven, pokud můžete mezi popruh a krk vašeho psa strčit dva prsty.

Nenechávejte obojek umístěný na stejném místě delší dobu, protože to může způsobit podráždění. Pokud musí váš pes mít obojek delší dobu, změňte pravidelně pozici kolem krku vašeho psa.

Nenechávejte obojek vašemu psovi více než 8 hodin. Pravidelně kontrolujte krk vašeho psa. Pokud se objeví podráždění, odstraňte obojek až do doby, kdy zmizí všechny příznaky podráždění.

  - Zahájení práce s tréninkovým obojkem

- Obojek můžete začít používat u 6-měsíčního štěněte, které se už naučilo některé základní pokyny: „stůj“, „sedni“ nebo alespoň „nesmíš“.

- NEPOUŽÍVEJTE obojek pro psa, který není v dobrém fyzickém stavu (např. problémy se srdcem nebo epilepsie) nebo mám problémy s chováním.

- Váš pes si bude muset na obojek zvyknout; několik dní ho nechte nosit bez používání.

- Pozitivní a efektivní trénink chce čas. Nespěchejte:

  - Vyberte si známou oblast, místo, na které je pes zvyklý.

  - Vyberte si správný okamžik pro stisknutí tlačítko: přesně v okamžik, kdy váš pes udělá něco špatného.

  - Dodejte vašemu psovi dostatek kuráže: naučí se rychleji a jeho touha reagovat bude větší.

- Neváhejte kontaktovat profesionálního trenéra s žádostí o další rady.

  - Upozornění pro uživatele

    - Zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí s výjimkou situací, kdy jsou tyto osoby pod dohledem nebo jsou instruovány osobou odpovědnou za jejich bezpečí.

    - Na děti je nutné dohlížet, aby si se zařízením nehrály.

    - Obojek PET at SCHOOL je celkově voděvzdorný. Váš pes může plavat ve vodě. Aby byla zachována vodotěsnost, doporučujeme každý rok vyměnit těsnění umístěné v obojku.

    - PET at SCHOOL dálkové ovládání je pouze nepromokavé: je navrženo jen tak, aby vydrželo krátkou dobu v dešti. Umístěte o do suchého prostředí, jakmile to bude možné. Pokud vaše dálkové ovládání spadne do vody, může být nenávratně poškozeno.

    - Pes by neměl společně s tréninkovým obojkem nosit známku, kovový obojek nebo jiný druh obojku.

    - Vyhněte se umístění dálkového ovládání do blízkosti citlivých na magnetické pole, kde by mohlo dojít k nenávratným škodám.

    - Neumisťujte nebo neuchovávejte jednotku v místech s vysokou teplotou.

    - Odstraňte baterii z přijímacího obojku, pokud nebudete výrobek používat více než 3 měsíce. Obojek si zapamatuje vybranou konfiguraci (kódování).

- PET at SCHOOL doporučuje použít stejný typ a stejnou značku jako jsou dodané baterie v nově zakoupeném výrobku. Ostatní značky baterií nemusí fungovat nebo nemusí být plně kompatibilní s vaším výrobkem.

Vhodné baterie můžete koupit od společnosti PET at SCHOOL.

    - Baterie je nutné měnit každé dva roky a to i v případě, že jednotka nebyla používána dlouhou dobu.

    - Nikdy nenechávejte v obojku vybité baterie: mohou vytéct a poškodit výrobek.

  - Údržba

- Vyvarujte se čištění obojku těkavými tekutinami, jako jsou rozpouštědla nebo čistící kapaliny. Použijte měkkou tkaninu nebo neutrální saponát.

- Pro zachování vodotěsnosti doporučujeme výměnu těsnění v přijímači obojku každý rok.

- Popruh je možné mýt mýdlovou vodou.

  - Problémy

Diagram  6

Pokud váš výrobek přestane fungovat nebo dojde k chybě, přečtete si nejdříve tento návod a poté zkontrolujte baterie a v případě potřeby je vyměňte a zkuste znovu. Zkontrolujte také, zda používáte váš výrobek správným způsobem.

Pokud narazíte na problém, překódujte obojek (viz proces překódování).

Reset :

Spojte 2 kontakty baterie

Restartujte systém následujícím způsobem:

- vyjměte baterii z obojku

- pomocí kovového nástroje (např. šroubovák, nůžky) se dotkněte každého ze dvou kontaktů baterie po dobu 2 sekund,

- vložte znovu baterii: je vydáno jedno pípnutí, které udává, že baterie je ve správné poloze.,

- restartujte vaše dálkového trenéra pomocí dálkového ovládání.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte PET at SCHOOL na čísle +33.2.38.69.96.27 nebo emailem info@pet-at-school.com. Můžete kontaktovat vašeho distributora.

V závislosti na rozsahu nefunkčnosti možná budete muset vrátit váš výrobek za účelem servisu a opravy.

Pro všechny typy oprav, prosím, dodejte následující:

- kompletní výrobek

- důkaz nákupu (faktura nebo pokladní doklad)

Pokud opomenete jednu z těchto věcí, ponákupní servis vám bude muset vyfakturovat jakékoliv náklady na opravy, ke kterým dojde.

# Technická specifikace

|  | Dálkové ovládání | Přijímač obojku |
| --- | --- | --- |
| Napětí | 1 3V, CR2032 lithiová baterie | 1 3V, CR2 lithiová baterie |
| Životnost baterie | V pohotovostním režimu: přibližně 6 měsíců Intenzivní používání: přibližně 1 a půl měsíce | V pohotovostním režimu: přibližně 7 měsíců Intenzivní používání: přibližně 2 měsíce |
| Frekvence (Výkon) | 869.525MHz (25mW) | 869.525 MHz |
| Anténa | Integrovaná | Integrovaná |
| Dosah | Přibližně 200m |  |
| Těsnění | Nepromokavé | Vodotěsné |
| Bezpečnost rádiových operací a kódování | Mikročip | Mikročip |
| Indikátor opotřebení baterie | Indikační světla | Indikační světla |
| Teplota pro používání | Mezi –20°C a +40°C | Mezi –20°C a +40°C |
| Rozměry | 98mm x 42mm x 17mm | 68mm x 43mm x 38mm |
| Váha (s baterií) | 36g | 75g (bez popruhu) Obojek nastavitelný na velikost krku od 20 do 50 cm |

  - Záruka

Poskytujeme záruku proti všem výrobním chybám po dobu 2 let od nákupu.

Všechny náklady na poštovné a balení jsou odpovědností pouze kupujícího.

  - Záruční podmínky

- Záruka bude platná jen tehdy, pokud bude distributorovi nebo nám dodán doklad o nákupu (faktura nebo pokladní doklad) bez zrušení. Záruka se vztahuje jen na původního kupujícího.

- Záruka nezahrnuje následující:

  - výměnu baterie

  - výměnu popruhu

  - přímá či nepřímá rizika, která nastala při zaslání výrobku zpět distributorovi či firmě PET at SCHOOL

  - škody na výrobku způsobené:

    - nedbalostí či nesprávným používáním (např. kousnutí, zlomení, popraskání)

    - používání v rozporu s instrukcemi nebo jejich nepředvídání

    - opravy prováděné nepovolanou osobou

  - ztrátu nebo krádež

- Pokud je zjištěno, že je výrobek vadný, rozhodneme o opravě, nebo o výměně

- Není možné proti nám podávat stížnosti, zvláště v souvislosti s nesprávným užíváním nebo poškozením.

- Vyhrazujeme si právo změnit vlastnosti produktu s ohledem na provedení technických vylepšení nebo splňování nových předpisů.

- Informace obsažené v tomto návodu mohou být měněny bez přechozího oznámení.

- Fotky a výkresy nejsou závazné.

  - Náhradní díly

Náhradní díly (popruh, baterie,…) můžete kdykoliv koupit od dodavatele.

  - Sběr a recyklace vašeho zařízení po skončení životnosti

Piktogram,  který se objevuje na vašem výrobku, znamená, že není možné ho vhazovat mezi domácí odpad. Vaše zařízení musíte odnést na sběrné místo, které je vhodné pro nakládání a recyklaci elektronického odpadu nebo ho přinést zpět distributorovi.

Dodržením tohoto procesu učiníte prospěšnou věc pro životní prostředí; přispějete k uchování přírodních zdrojů a ochraně lidského zdraví.

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

« ES » PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Nařízení R&TTE 1999/5/CE

NUM’AXES

déclare que / prohlašuje, že

le collier d’éducation / tréninkový obojek

PET at SCHOOL Soft

satisfait à toutes les dispositions de la Directive N° 1999/5/CE du 07/04/99 du Conseil Européen

odpovídá všem předpisům dle Nařízení Evropské rady číslo 1999/5/CE

et est conforme aux normes suivantes / a je v souladu s následujícími standardy:

ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 et EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1

EN 60950-1:2006

NUM’AXES

745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – BP 30157

45161 OLIVET CEDEX – FRANCE

Tél. + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

01/02/2010 – M. Pascal GOUACHE – Président du Directoire

Videa

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

http://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky-num-axes/398-vibracni-vycvikovy-obojek-num-axes-pet-at-school-soft.html

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

NESCIO  s. r.o., Obchodní náměstí 1590/4, Praha

Infolinka: 721 471 118

Prodejna: 775 595 558