SportDOG® NoBark™ 18

Obojok proti štekaniu

Užívateľská príručka

Ďakujeme, že ste si vybrali značku SportDOG®. Pri správnom používaní vám zariadenie pomôže trénovať psa efektívne a bezpečne. Pred tréningom si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku.

Tento produkt je chránený zárukou, ktorá sa ale nevzťahuje na manuálne poškodenia zariadenia spôsobené nesprávnym používaním, mechanickým poškodením, stratou, poškodením psom a pod.

Dôležité upozornenia:

Symbol, ktorý varuje pred nebezpečenstvom možných úrazov. Riaďte sa bezpečnostnými pokynmi v tejto užívateľskej príručke.

Symbol varuje pred nebezpečenstvom, ktorému ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť

alebo vážny úraz.

Symbol varuje pred nebezpečenstvom, ktorému ak sa nevyhnete, môže spôsobiť úraz zvieraťa.

Symbol, ktorý sa používa na oboznámenie so správnymi praktikami a nie je spojený s možnosťou úrazu.

- Nevhodné na použitie pre agresívnych psov! Nepoužívajte tento produkt ak váš pes je alebo má sklon k agresivite.  Agresívne psy môžu spôsobiť majiteľom vážne poranenie či smrť. Ak si nie ste istý či je váš pes agresívny, konzultujte túto situáciu s veterinárom alebo profesionálnym cvičiteľom psov.

- Možnosť poranenia kože psa! Vždy postupujte podľa tejto užívateľskej príručky.  Správne nasadenie obojku je dôležité.  Obojok, ktorý pes nosí príliš dlho na krku alebo nesprávne, príliš tesné založenie obojku na krk psa môže psovi spôsobiť poranenie kože.  Pri používaní obojku postupujte nasledovne:

- Pes by nemal nosiť obojok viac ako 12 hodín počas jedného dňa.

- Ak je to možné, prispôsobte obojok psovi na krku každú 1-2 hod.

- Uistite sa – podľa návodu v tejto príručke – že obojok nie je nasadený na krku príliš tesne.

- Nikdy na elektronický obojok nezakladajte vôdzku!

- Ak používate k vôdzke iný nekovový obojok, uistite sa, že neťaháte aj kontaktné kolíky obojku.

- Týždenne umývajte psovi kožu na krku teplou vodou / navlhčenou handričkou.

- Denne psovi kontrolujte kožu na mieste kontaktu s kolíkmi korekcie.

- Ak je koža na krku psa podráždená, nepoužívajte obojok pokiaľ sa koža nezahojí.

# Ako obojok funguje

SportDOG® NoBark™18  je vhodný pre každého psa s váhou od 3,6kg.

Patentovaný senzorový systém zabezpečuje najmodernejšiu techniku detekcie štekania. Statická korekcia je vyslaná iba ak obojok zachytí vibrácie z hlasiviek a aj zvuk pri štekaní. Iné zvuky z okolia obojok neaktivujú.

Obojok disponuje tromi voliteľnými úrovňami pre nastavenie sily statickej korekcie – impulzu (Nízka, Stredná, Vysoká) a každá úroveň má spolu 6 stupňov sily korekcie. V každej úrovni obojok vždy začne vysielať korekcie od najslabšej úrovne 1 až po najsilnejšiu úroveň 6 ak pes zašteká po vyslanej korekcii do 30 sekúnd. Ak pes nezašteká po dobu viac ako 30 sekúnd, obojok automaticky vykoná reset. Pri ďalšej aktivácii obojok opäť začne vysielať korekciu od najslabšej po najsilnejšiu úroveň.

Dôležité: bezpečnostná poistka sa aktivuje ak pes šteká viac ako 15x za 50 sekúnd. Obojok sa automaticky vypne na 3 minúty.

Dôležité upozornenia

- Nepoužívajte obojok proti štekaniu so žiadnym iným obojkom, visačkami alebo inými vecami, ktoré by mohli zapríčiniť spustenie falošného signálu korekcie.

- Počas nosenia obojku môže pes nosiť postroj s vodítkom, na ktoré sa môžu dočasne pripojiť licenčné lístky.

- Zložte obojok proti štekaniu dole, ak sa so psom idete hrať. Hranie u psa môže vyvolať štekanie a neskôr si môže zvyknúť na spájanie hry s korekciou.

# Základné pojmy

Tlačidlo programu: Nastavuje program, používa sa aj ako tlačidlo zapnutia a vypnutia obojku.

Zvukový senzor: Zachytáva štekanie a používa sa na aktiváciu obojku.

Kontaktné kolíky: Vysielajú statickú korekciu.

Vibračný senzor: Zachytáva vibrácie pri štekaní.

# kontaktné kolíky

vstup na nabíjanie

# tlačidlo programu

# LED kontrolka

vibračný senzor

# vibračný senzor

# zvukový senzor

Založenie baterky

Obojok využíva vymeniteľnú 6V baterku typ PetSafe RFA-67D-11. Táto baterka je navrhnutá tak, aby sa skrátil čas potrebný na jej vymenenie, a aby sa zvýšila jej odolnosť voči vlhkosti.

Vloženie baterky:

Zarovnajte symbol šípky baterky so symbolom trianglu na obojku a následne mincou v drážke pootočte baterku do pozície zarovno so symbolom zámku na obojku.

Používajte na výmenu len baterku typu PetSafe RFA-67D-11. Ak sa na výmenu použije nesprávny typ baterky, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Baterku neotvárajte a likvidujte v súlade so zákonom vo vašej krajine.

Nasadenie obojku

Dôležité: Správne umiestnenie obojku je nevyhnutné pre efektívnu funkčnosť zariadenia.

Pri nasadzovaní obojku

dodržiavajte nasledovné zásady:

- Začnite v pohodlnom postoji psa.

Umiestnite obojok na hrdle psa blízko uší. Umiestnite senzorové kolíky v centre hrdla tak, aby sa dotýkali kože.

- Preskúšajte zovretie obojku tak, že vsuniete prst medzi obojok a krk psa. Zovretie by malo byť pevné, ale nie príliš tesné.

- Nechajte obojok psovi niekoľko minút, potom opäť preskúšajte zovretie obojku. Opakujte to znovu keď si pes trošku na obojok zvykne.

Dôležité upozornenia:

Vždy preskúšajte zovretie obojku tak, že vsuniete prst medzi obojok a krk psa. Zovretie by malo byť pevné ale nie príliš tesné.

- Denne kontrolujte kožu psa, či sa mu nezačervenala od nosenia senzorových kolíkov. Ak áno, prestaňte obojok používať na 48 hodín a opäť prekontrolujte. Ak sa začervenanie nezmiernilo, navštívte veterinára.

- Umývajte kolíky korekcie ako aj srsť psa min. 1x do týždňa teplou, mydlovou vodou.

Používanie obojku

Zapnutie obojku

Zatlačte a uvoľnite tlačidlo programu. LED kontrolka bude blikať na zeleno podľa zvoleného programu (tabuľka).

Vypnutie obojku

Zatlačte a držte tlačidlo programu  4-5 sekúnd. LED kontrolka bude blikať na červeno 5x (oznamuje, že obojok sa vypína). Ak obojok nepoužívate, otočte baterku do pozície vypnuté.

Zmena programu

Poznámka: Vždy začínajte s programom nastaveným na Nízkej úrovni korekcie a zvýšte túto úroveň len ak pes na obojok nereaguje.

Zatlačte a držte tlačidlo programu  2-3 sekundy a následne tlačidlo uvoľnite. Obojok postúpi do ďalšej úrovne programu a LED bude blikať podľa nasledujúcej tabuľky.

| # Program | # LED farba | # Baterka | # LED funkcia | # Úroveň statickej korekcie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obojok bol zapnutý pomocou tlačidla programu | # Zelená | # - | # Svetlo bliká 1-3x podľa zvoleného programu | # - |
| # Obojok bol vypnutý pomocou tlačidla programu | Červená | # - | # Svetlo bliká 5x | # - |
| # Obojok je zapnutý | Červená | # Nízka | # Svetlo bliká 3x každých 5 sekúnd | # - |
| # Program Nízkej korekcie | # Zelená | # Dobrá | # Svetlo bliká 1x každých 5 sekúnd | # 1-6 |
| Program Strednej korekcie | # Zelená | # Dobrá | # Svetlo bliká 2x každých 5 sekúnd | # 7-12 |
| # Program Vysokej korekcie | # Zelená | # Dobrá | # Svetlo bliká 3x každých 5 sekúnd | # 13-18 |
| # Obojok vysiela statickú korekciu | # Červená | # - | # Svetlo svieti nepretržite | # - |
| # Program Test | # Oranžová | # - | # Svetlo svieti nepretržite | # - |

# Čo očakávať počas nosenia obojku

Dôležité: nenechajte psa osamote, keď po prvý krát dostane korekciu.

Nasaďte psovi obojok a počkajte v jeho blízkosti pokiaľ začne štekať. Väčšina psov veľmi rýchlo pochopí, že obojok vysiela korekciu pri ich štekaní a tak obmedzia štekanie. Pri prvej korekcii sa môže stať, že pes začne štekať ešte viac keďže korekcia je dosť zarážajúca.

Veľmi ojedinele sa môže stať, že sa pes dostane do cyklu štek-korekcia-štek-korekcia. Ak sa to stane, príjemným hlasom psa upokojte. S upokojením pes prestane pociťovať korekciu. Pes pochopí, že ak bude ticho, korekciu nedostane. Takáto reakcia je veľmi ojedinelá, ale ak nastane tak väčšinou prvý krát keď pes obojok dostane.

Reakciu na obojok si všimnete počas prvých 2 až 3 dní nosenia obojku. Treba si uvedomiť, že tréningový proces sa ešte neskončil. Psy majú tendenciu „testovať“ obojok počas druhého týždňa nosenia obojku. Všimnete si, že sa váš pes pokúša možno štekať o niečo viac. Ak sa to stane,  nenechajte sa odradiť a nemeňte spôsob používania obojku. Založte psovi obojok vždy keď si neželáte, aby štekal.  Ak tak neurobíte, najmä na začiatku tréningu, pes sa bude snažiť vrátiť ku štekaniu.

Testovanie obojku

Pomocou nastavenia obojku do programu TEST môžete overiť jeho správne fungovanie.

- Pomocou tlačidla programu nastavte obojok do programu Vysokej korekcie (tabuľka).

- Zatlačte a držte tlačidlo programu 2-3 sekundy. LED kontrolka sa zapne a bude svietiť nepretržite oranžovou farbou. Uvoľnite tlačidlo.

- Uchopte obojok za remienok tak, aby ste videli LED kontrolku. Obojok držte vo vzdialenosti 15-25 cm od úst.

- Na aktiváciu obojku hlasne vyslovte slovo TEST.

- LED kontrolka by mala zablikať 3x a oznámiť správnu funkčnosť obojku.

- Ak sa LED kontrolka nezapne, uistite sa, že je v obojku správne založená baterka.  Ak obojok stále nebliká, kontaktujte zákaznícke centrum alebo vášho predajcu.

- Nastavte obojok do programu Nízkej korekcie zatlačením a držaním tlačidla programu po dobu 2-3 sekúnd.  LED kontrolka bude blikať zelenou farbou 1x každých 5 sekúnd. Poznámka: Ak obojok vypnete keď je stále v programe Test sám sa automaticky pri následnom zapnutí nastaví na program Nízkej korekcie.

Poznámka: Program TEST nie je určený na bežnú prevádzku obojku.  Ak nasadíte psovi obojok keď je v programe Test, môžu sa spúšťať falošné korekcie a môže sa výrazne znížiť životnosť baterky.

OTÁZKY  / ODPOVEDE

| Prestane môj pes štekať úplne? | Obojok proti štekaniu NoBark 18R dokáže efektívne eliminovať štekot skoro úplne. Mal by sa však používať iba v čase, kedy si neželáte, aby pes štekal. |
| --- | --- |
| Aktivuje obojok aj štekot iného psa? | Nie. |
| Je obojok humánny? | Áno. Obojok je určený na získanie pozornosti a nie na to, aby bol pes potrestaný. |
| Je obojok vodotesný? | Áno. |
| Môžem na obojok založiť vôdzku? | Nie. |
| Môžu obojok používať všetky rasy psov? | Áno. Obojok je bezpečný a efektívny pre všetky rasy od 3,6 kg. Obojok by sa mal začať používať až po dosiahnutí 6 mesiacov veku zvieraťa. |
| Môže môj pes nosiť obojok stále? | Nie. Odporúčame, aby ste obojok používali iba keď je to nutné a nie viac ako na 12 hodín nepretržite. |
| Môj pes na obojok nereaguje | Prekontrolujte správne nasadenie obojku podľa tejto príručky. Ak je to potrebné, ostrihajte psovi srsť. Ak obojok stále nefunguje skúste dobiť baterku. Ak obojok nefunguje obráťte sa na vášho predajcu alebo na www.petpark.sk |

- Podmienky používania výrobku

Tento výrobok sa môže používať iba v súlade s uvedenými podmienkami používania výrobku a ich akceptáciou. Používaním tohto výrobku dávate súhlas s uvedenými podmienkami.

- Správne používanie výrobku

Tento výrobok je určený na tréning psov. Tento výrobok nemusí správne fungovať na výcvik určitých pováh psov. Odporúčame, aby sa tento výrobok nepoužíval na tréning psov s váhou nižšou ako 3.6 kg alebo na agresívne psy.  Ak si nie ste istí povahou vášho psa, požiadajte o konzultáciu vášho veterinára alebo autorizovaného trénera psov.

Správne používanie výrobku znamená jeho používanie podľa pravidiel tejto užívateľskej príručky a rešpektovanie viet označených ako „Dôležité“.

- Zákaz nezákonného a zakázaného používania výrobku

Tento výrobok je určený pre psov. Tento výrobok nie je určený na spôsobovanie bolesti, zranenia či na provokáciu. Ak sa na dané účely použije, môže to znamenať priestupok voči zákonom danej krajiny.

- Zodpovednosť za škodu

Spoločnosť Radio Systems Corporation nie je a nebude zodpovedná za žiadne škody či úrazy súvisiace s používaním alebo zneužívaním tohto produktu. Kupujúci zodpovedá za všetky riziká spojené s používaním tohto produktu.

- Zmeny podmienok

Spoločnosť Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo na zmeny uvedených podmienok používania výrobku.

Zariadenie spĺňa všetky normy stanovené Európskou Úniou pre elektromagnetické zariadenia s nízkym napätím . Ak chcete zariadenie používať mimo krajín EÚ, je potrebné zistiť normy danej krajiny. Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, ktoré neboli priamo schválené spoločnosťou Radio Systems Corporation® sú v rozpore s EÚ nariadením a používateľovi môže byť zakázané používanie výrobku a tiež môže byť zrušená záruka výrobku.

Viac na www.sportdog.com/eu_docs.php

Zariadenie je nutné recyklovať.

Pozrite si stranu 2 pre ďalšie dôležité informácie ohľadom manipulácie s batériami.

Tento systém funguje na 1x 6V, 220 mAh Lítiovú batériu.  Vymieňajte batérie len za originálne batérie po konzultácii so zákazníckym oddelením.

Tento výrobok je chránený nasledovnými patentmi:

U.S. čísla patentov: D515,027; 6,921,089; 5,927,233

Záručná lehota je 36mesiacov od dátumu predaja:

Dátum predaja:

©2013 RADIO SYSTEMS CORPORATION

Radio Systems Corporation • 10427 PetSafe Way • Knoxville, TN 37932 USA • 865.777.5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd. • 2nd Floor, Elgee Building, Market Square

Dundalk, Co. Louth, Ireland • +353 (0)942 1811