PetSafe®

Deluxe obojok proti štekaniu

PDBC-300-20

Užívateľská príručka

Ďakujeme, že ste si vybrali značku PetSafe®, najpredávanejšiu značku elektronických výchovných a výcvikových pomôcok na svete. Našim cieľom je postarať sa o bezpečnosť domácich miláčikov prostredníctvom ponuky rôznych zariadení pre úspešný tréning. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@petpark.sk.

Ako obojok funguje

Obojok Deluxe Bark Control Collar využíva na elimináciu nežiaduceho štekania unikátnu technológiu pomocou senzoru, ktorá je momentálne pri kontrole štekania najspoľahlivejšia. Obojok využíva dva senzory, zvukový aj vibračný, ktoré  dokážu rozoznať štekanie od iných zvukov. Kontaktné kolíky následne prenášajú statickú korekciu iba na základe podnetu z oboch senzorov, ktoré analyzuje špeciálny softvér.  Obojok následne vydá statickú korekciu na najslabšej úrovni v nastavenom programe až k úrovni 6 ak pes šteká do 3é sekúnd od predchádzajúceho šteknutia. Ak pes opakovane nezašteká do 30 sekúnd od posledného šteknutia, obojok sa deaktivuje a nastaví sa opäť na najslabšiu úroveň v danom programe.  S každou statickou korekciou zároveň blikne aj svetelná kontrolka. Z bezpečnostných dôvodov má obojok zabudovanú aj tzv. bezpečnostnú poistku, ktorá obojok automaticky vypne na 3 minúty ak pes šteká viac ako 15x za 50 sekúnd.

Bezpečnostné pokyny:

- NIKDY na obojok proti štekaniu nezakladajte vôdzku!

Ak psovi založíte iný, nekovový obojok, uistite sa, že tento obojok netlačí alebo neťahá kontaktné kolíky korekcie.

- Počas nosenia obojku proti štekaniu môžete psovi nasadiť postroj.

- Ak sa idete so psom hrať, zložte mu obojok proti štekaniu dole z hrdla. Aktivita môže u psa vyvolať prirodzené štekania a radosť, a ak by pes dostal zároveň korekciu došlo by k nesprávnej asociácii spojenia hry s korekciou.

- Nenechávajte psovi obojok založený viac ako 8 hodín.

- Obojok proti štekaniu sa odporúča pre psy, ktoré sú min. 6 mesiacov staré.

Základné pojmy

Tlačidlo zmeny programu (Mode Push-button): Slúži na vypnutie a zapnutie obojku a taktiež na nastavenie požadovanej sily statickej korekcie.  Obojok je vhodné vypínať keď sa nepoužíva na zachovanie optimálnej životnosti baterky.

Svetelná kontrolka (Indicator Light): Indikuje ci obojok správne funguje v programe Test. Svetelná kontrolka tiež ukazuje nízku úroveň baterky.

Zvukový senzor (Sound Activated Sensor): Zaznamenáva štekanie psa.

Vibračný senzor (Sensor Probe): Zaznamenáva vibrácie hlasiviek pri štekaní psa.

Kontaktné kolíky (Contact Points): prenášajú korekciu.

Nasadenie obojku

Dôležité: Správne umiestnenie obojku je nevyhnutné pre efektívnu funkčnosť zariadenia.

Pri nasadzovaní obojku

dodržiavajte nasledovné zásady:

- Presvedčte sa, že sa baterka

nenachádza v obojku.

- Začnite v pohodlnom postoji psa.

- Umiestnite obojok vysoko na hrdle psa blízko uší. Umiestnite senzorové kolíky v centre hrdla tak, aby sa dotýkali kože.

- Preskúšajte zovretie obojku tak, že vsuniete prst medzi obojok a krk psa. Zovretie by malo byť pevné ale nie príliš tesné.

- Nechajte obojok psovi niekoľko minút, potom opäť preskúšajte zovretie obojku. Opakujte to znovu keď si pes trošku na obojok zvykne.

Postup pri zostrihnutí obojku:

- Naznačte si perom požadovanú dĺžku. Pamätajte na vhodné rozpätie pokiaľ Váš pes ešte stále rastie alebo priberá na váhe.

- Zložte psovi obojok a odstrihnite potrebnú dĺžku.

- Ukončite odstrihnutý koniec plameňom aby sa ďalej nerozstrapkával.

Dôležité upozornenia:

- Vždy preskúšajte zovretie obojku tak, že vsuniete prst medzi obojok a krk psa. Zovretie by malo byť pevné ale nie príliš tesné.

- Denne kontrolujte kožu psa, či sa mu nezačervenala od nosenia senzorových kolíkov. Ak áno, prestaňte obojok používať na 48 hodín a opäť prekontrolujte. Ak sa začervenanie nezmiernilo, navštívte veterinára.

- Umývajte kolíky korekcie ako aj srsť psa min. 1x do týždňa teplou, mydlovou vodou.

# Inštalácia baterky

Pozn.: Neinštalujte baterku pokiaľ má pes obojok na krku.

Baterku typu (RFA-67) si môžete zakúpiť u Vášho

predajcu alebo objednať priamo na stránke www.petpark.sk.

Priložte baterku k obojku tak, aby

bola šípka na baterke zarovno so

šípkou na obojku. Použite mincu

na dotiahnutie baterky k obojku

smerom k naznačenej zámke.

# Životnosť baterky

Priemerná životnosť baterky je 3 až 6 mesiacov, podľa toho, ako často pes šteká. Avšak, je potrebné dodať, že pri tréningu dochádza k vyššej spotrebe baterky a tak prvá baterka môže postačiť na kratšie obdobie ako je uvedené.

# Starostlivosť o obojok

- Týždenne prekontrolujte či nie sú kolíky korekcie uvoľnené. Pozor: pred kontrolou z obojku vyberte baterku!

- Nemanipulujte s detektorom štekania.

- Týždenne očistite kolíky korekcie alkoholom.

- Týždenne prekontrolujte kožu psa a umývajte ju mydlovou vodou.

Nastavenie programu

Tlačidlo zmeny programu (Mode Push-button): Slúži na vypnutie a zapnutie obojku a taktiež na nastavenie požadovanej sily statickej korekcie.  Obojok je vhodné vypínať keď sa nepoužíva na zachovanie optimálnej životnosti baterky.

- Na zapnutie obojku stlačte tlačidlo  Mode Push-button. Svetelná kontrolka zabliká zelenou farbou 1x pre nízku úroveň nastavenia, 2x pre strednú úroveň a 3x pre vysokú úroveň.

- Na vypnutie obojku stlačte tlačidlo Mode Push-button na 4-5 sekúnd. Svetelná kontrolka blikne 5x červenou farbou. Vypnite obojok ak ho nepoužívate.

- Vždy začínajte s nastavením úrovne korekcie v najslabšom programe (1) a zvyšujte silu korekcie iba v prípade, že Váš pes na korekciu nereaguje. Keď je obojok nastavený v tomto najslabšom programe bude svetelná kontrolka blikať 1x každých 5 sekúnd.

- Ak pes nereaguje na korekciu v najslabšom programe 1, zvýšte úroveň na 2 – strednú zatlačením tlačidla Mode push-button na 2-3 sekundy. Keď je obojok nastavený

v tomto strednom programe bude svetelná kontrolka blikať 2x každých 5 sekúnd.

- Ak pes nereaguje na korekciu v strednom programe 2, zvýšte úroveň na 3 – silnú zatlačením tlačidla Mode push-button na 2-3 sekundy. Keď je obojok nastavený v tomto strednom programe bude svetelná kontrolka blikať 3x každých 5 sekúnd.

- Na kontrolu správnej funkčnosti obojku môžete pomocou tlačidla Mode  push-button zmeniť nastavenie na TEST tak, že nastavíte obojok na najsilnejšiu 3 úroveň sily korekcie (bliká 3x) a následným stlačením tlačidla na 2-3 sekundy. Takto nastavíte program TEST a svetelná kontrolka začne svietiť oranžovou farbou. NEPOUŹÍVAJTE nastavenie TEST na bežné používanie! Na nastavenie požadovanej úrovne sily korekcie (programu) opäť stlačte tlačidlo Mode Push-button na 2-3 sekundy.

Poznámka: ak bol obojok vypnutý v programe Test , po zapnutí sa nastaví na najslabší program 1.

| Farba svetelnej kontrolky | Počet bliknutí | Ako často? | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Žiadna | Žiadna |  | Obojok je vypnutý |
| Zelená | 1 | každých 5 sekúnd | Nízka úroveň |
| Zelená | 2 | každých 5 sekúnd | Stredná úroveň |
| Zelená | 3 | každých 5 sekúnd | Silná úroveň |
| Červená | 3 | každých 5 sekúnd | Nízka úroveň baterky |
| Červená | 5 | Iba jeden krát | Obojok sa vypína |
| Oranžová | Svieti | Svieti | TEST |

Nikdy nenechávajte obojok dlhšie v nastavení TEST ako je potrebné.

Ako otestovať funkčnosť obojku

Poznámka: neprikladajte si ruku-prsty k obom kolíkom korekcie zároveň.

- Pomocou tlačidla Mode push-button nastavte program Test.

- Držte obojok svetelnou kontrolkou smerom k sebe. Obojok by mal byť približne 15-25 cm od  úst.

- Nahlas povedzte „Test“ do zvukového senzora.

- Ak obojok správne funguje svetelná kontrolka bude blikať 3x.

- Ak pri teste svetelná kontrolka neblikne 3x, prekontrolujte správne založenie baterky. Skúste baterku vymeniť za novú. Ak obojok stále nefunguje, kontaktujte  Vášho predajcu alebo www.petpark.sk.

Starostlivosť a údržba obojku

Na to, aby obojok správne, dlhodobo fungoval dodržiavajte nasledujúce zásady:

- Preskúšajte baterky 1x mesačne

- Kontrolujte správne dotiahnutie kolíkov korekcie

- Čistite kolíky korekcie alkoholom 1x týždenne

Príslušenstvo

| Názov | Číslo |
| --- | --- |
| Baterka (sada 2x) | RFA-67D-11 |
| Náhradný nylon obojok | RFA-68 |
| Náhradná sada (extra kontaktné kolíky, podložky a baterka) | RFA-118 |

Príloha

Tréning s obojkom

Pred tým ako nasadíte aktivovaný obojok psovi na krk, rozmyslite si, v akej situácií idete obojok použiť. Vhodná situácia je taká, v ktorej sa pes ľahko učí, napr.: situácia bez rôznych rozptýlení. Ak ho budete trénovať v situáciách s rozptýlením, môže sa stať, že si nevytvorí asociáciu so štekaním ale s niečím iným. Napríklad, ak pes zašteká na hosťa, môže si vytvoriť asociáciu hosťa ako príčiny korekcie a pod.

Prvá tréningová lekcia by mala byť uskutočnená vtedy, keď môžete pozorovať reakcie psa. Nenechávajte psa osamote v prvých momentoch zoznamovania sa s obojkom. Prvé pozitívne výsledky by sa mali dostaviť počas prvých 1-4 dní používania obojku. Po prvých 2 týždňoch sa v niektorých prípadoch stáva, že pes začne „skúšať“ obojok o niečo viac, v tomto prípade neprestávajte s pravidelným používaním obojku – je to dočasná fáza.

Často kladené otázky

Otázka: Je možné že môj pes prestane pri používaní obojku štekať úplne?

Odpoveď: Toto je veľmi nepravdepodobné, najmä ak postupujete podľa tréningového manuálu. Štekanie je pre psa prirodzené správanie. Psy sa veľmi rýchlo naučia kedy štekať môžu a kedy nie.

Otázka: Chcel by som môjho psa naučiť, aby neštekal iba keď má obojok na krku. Je to možné?

Odpoveď: Áno je to možné. Dá sa to dosiahnuť tak, že psovi nasadíte obojok iba v tých situáciách, keď nechcete aby štekal. Taktiež, nikdy nedávajte psovi obojok ak chcete aby štekal.

Otázka: Mám viacej psov, ale iba jeden má problém so štekaním. Bude to mojim psom spôsobovať problém?

Odpoveď: Nie.

Podmienky používania výrobku a obmedzenia záruky

- Podmienky používania výrobku

Tento výrobok sa môže používať iba v súlade s uvedenými podmienkami používania výrobku a ich akceptáciou. Používaním tohto výrobku dávate súhlas s uvedenými podmienkami.

- Správne používanie výrobku

Tento výrobok je určený na tréning psov. Tento výrobok nemusí správne fungovať na výcvik určitých pováh psov. Odporúčame, aby sa tento výrobok nepoužíval na tréning psov s váhou nižšou ako 3.6 kg alebo na agresívne psy.  Ak si nie ste istí povahou vášho psa, požiadajte o konzultáciu Vášho veterinára alebo autorizovaného trénera psov.

Správne používanie výrobku znamená jeho používanie podľa pravidiel tejto užívateľskej príručky a rešpektovanie viet označených ako „Dôležité“.

- Zákaz nezákonného a zakázaného používania výrobku

Tento výrobok je určený pre psov. Tento výrobok nie je určený na spôsobovanie bolesti, zranenia či na provokáciu. Ak sa na dané účely použije, môže to znamenať priestupok voči zákonom danej krajiny.

- Zodpovednosť za škodu

Spoločnosť Radio Systems® Corporation  nie je a  nebude zodpovedná za žiadne škody či úrazy súvisiace

s používaním alebo zneužívaním tohto produktu. Kupujúci zodpovedá za všetky riziká spojené s používaním tohto produktu.

- Zmeny podmienok

Spoločnosť Radio Systems® Corporation  si vyhradzuje právo na zmeny uvedených podmienok používania výrobku.

Zariadenie spĺňa všetky normy stanovené Európskou Úniou pre elektromagnetické zariadenia. Ak chcete zariadenie používať mimo krajín EÚ, je potrebné zistiť normy danej krajiny. Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, ktoré neboli priamo schválené spoločnosťou Radio Systems® Corporation  sú v rozpore s EÚ stanovami a používateľovi môže byť zakázané používanie výrobku a tiež môže byť zrušená záruka výrobku.

Zariadenie je nutné recyklovať.

PetSafe®

Deluxe obojek proti štěkání

PDBC-300-20

Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali značku PetSafe ®, nejprodávanější značku elektronických výchovných a výcvikových pomůcek na světě. Naším cílem je postarat se o bezpečnost domácí mazlíčky prostřednictvím nabídky různých zařízení pro úspěšný trénink.

Jak obojek funguje 

Obojek Deluxe Bark Control Collar využívá k eliminaci nežádoucího štěkání unikátní technologii pomocí senzoru, která je momentálně při kontrole štěkání nejspolehlivější. Obojek využívá dva senzory, zvukový i vibrační, které dokáží rozeznat štěkání od jiných zvuků. Kontaktní kolíky následně přenášejí statickou korekci pouze na základě podnětu z obou senzorů, které analyzuje speciální software. Obojek následně vydá statickou korekci na nejslabší úrovni v nastaveném programu až k úrovni 6 pokud pes štěká do 30 sekund od předchozího štěknutí. Pokud pes opakovaně nezaštěká do 30 sekund od posledního štěknutí, obojek se deaktivuje a nastaví se opět na nejslabší úroveň v daném programu. S každou statickou korekcí zároveň blikne i světelná kontrolka. Z bezpečnostních důvodů má obojek zabudovanou i tzv.. bezpečnostní pojistku, která obojek automaticky vypne na 3 minuty pokud pes štěká více než 15x za 50 sekund.

Bezpečnostní pokyny: 

• NIKDY na obojek proti štěkání nepřipojujte vodítko! 

Pokud psovi dáte jiný, nekovový obojek, ujistěte se, že tento obojek netiskne nebo netáhne kontaktní kolíky korekce. 

• Během nošení obojku proti štěkání můžete psovi nasadit postroj. 

• Pokud si jdete se psem hrát, sundejte mu obojek proti štěkání dolů z hrdla. Aktivita může u psa vyvolat přirozené štěkání a radost, a pokud by pes dostal zároveň korekci došlo by k nesprávné asociaci spojení hry s korekcí. 

• Nenechávejte psovi obojek založen více než 8 hodin. 

• Obojek proti štěkání se doporučuje pro psy, které jsou min. 6 měsíců staré.

Základní pojmy 

Tlačítko změny programu (Mode Push-button): Slouží k vypnutí a zapnutí obojku a také k nastavení požadované síly statické korekce. Obojek je vhodné vypínat když se nepoužívá na zachování optimální životnosti baterky. 

Světelná kontrolka (Indicator Light): Indikuje zda obojek správně funguje v programu Test. Světelná kontrolka také ukazuje nízkou úroveň baterky. 

Zvukový senzor (Sound Activated Sensor): Zaznamenává štěkání psa. 

Vibrační senzor (Sensor Probe): Zaznamenává vibrace hlasivek při štěkání psa. 

Kontaktní kolíky (Contact Points): přenášejí korekci.

Nasazení obojku 

Důležité: Správné umístění obojku je nezbytné pro efektivní funkčnost zařízení.

Pri nasazovaní obojku

dodržujte nasledující zásady:

- Presvěčte se, že se baterka

nenachází v obojku.

- Začněte v pohodlném postoji psa.

- Umístěte obojek vysoko na hrdle psa blízko uší. Umístěte senzorové kolíky v centre hrdla tak, aby se dotýkali kůže.

- Přezkoušejte sevření obojku tak, že vsunete prst mezi obojek a krk psa. Sevření by mělo být pevné ale ne příliš těsné.

- Nechte obojek psovi několik minut, potom opět přezkoušejte sevření obojku. Opakujte to znovu dokud si pes trošku na obojek nezvykne.

Postup při sestřižení obojku: 

 Naznačte si perem požadovanou délku. Pamatujte na vhodné rozpětí pokud Váš pes stále roste nebo přibírá na váze. 

 Sundejte psovi obojek a odstřihněte potřebnou délku. 

 Ukončete ustřižený konec plamenem, aby se dále neroztřepil.

Důležité upozornění: 

• Vždy přezkoušejte sevření obojku tak, že vsunete prst mezi obojek a krk psa. Sevření by mělo být pevné ale ne příliš těsné.

• Denně kontrolujte kůži psa, zda se mu nezačervenala od nošení senzorových kolíků. Pokud ano, přestaňte obojek používat na 48 hodin a opět překontrolujte. Pokud se zarudnutí nezmírnilo, navštivte veterináře. 

• Myjte kolíky korekce i srst psa min. 1x do týdne teplou, mýdlovou vodou.

Instalace baterky 

Pozn..: Neinstalujte baterku, pokud má pes obojek na krku. 
Baterku typu (RFA-67) si můžete zakoupit u Vašeho 
prodejce.

Přiložte baterku k obojku tak, aby

byla šipka na baterce zároveň se

šipkou na obojku. Použijte minci

na dotáhnutí baterky k obojku

směrem k naznačenému zámku.

Životnost baterky 

Průměrná životnost baterky je 3 až 6 měsíců, podle toho, jak často pes štěká. Nicméně, je třeba dodat, že při tréninku dochází k vyšší spotřebě baterky a tak první baterka může postačit na kratší období, než je uvedeno.

Péče o obojek

- 1x týdně překontrolujte zda nejsou kolíky korekce uvoľněné. Pozor: před kontrolou z obojku vyndejte baterku!

- Nemanipulujte s detektorem štěkání.

- 1x týdně očistěte kolíky korekce alkoholem.

- 1x týdně překontrolujte kůžu psa a umývejte ji mýdlovou vodou.

Nastavení programu 

Tlačítko změny programu (Mode Push-button): Slouží k vypnutí a zapnutí obojku a také k nastavení požadované síly statické korekce. Obojek je vhodné vypínat, když se nepoužívá na zachování optimální životnosti baterky. 

• Pro zapnutí obojku stiskněte tlačítko Mode Push-button. Světelná kontrolka zabliká zelenou barvou 1x pro nízkou úroveň nastavení, 2x pro střední úroveň a 3x pro vysokou úroveň.

• Pro vypnutí obojku stiskněte tlačítko Mode Push-button na 4-5 sekund. Světelná kontrolka blikne 5x červenou barvou. Vypněte obojek, pokud ho nepoužíváte. 

• Vždy začínejte s nastavením úrovně korekce v nejslabším programu (1) a zvyšujte sílu korekce pouze v případě, že Váš pes na korekci nereaguje. Když je obojek nastaven v tomto nejslabším programu bude světelná kontrolka blikat 1x každých 5 sekund. 

• Pokud pes nereaguje na korekci v nejslabším programu 1, zvyšte úroveň na 2 - střední stlačením tlačítka Mode push-button na 2-3 sekundy. Když je obojek nastaven v tomto středním programu bude světelná kontrolka blikat 2x každých 5 sekund. 

• Pokud pes nereaguje na korekci ve středním programu 2, zvyšte úroveň na 3 - silnou stlačením tlačítka Mode push-button na 2-3 sekundy. Když je obojek nastaven v tomto středním programu bude světelná kontrolka blikat 3x každých 5 sekund. 

• Pro kontrolu správné funkčnosti obojku můžete pomocí tlačítka Mode push-button změnit nastavení na TEST tak, že nastavíte obojek na nejsilnější 3 úroveň síly korekce (bliká 3x) a následným stisknutím tlačítka na 2-3 sekundy. Takto nastavíte program TEST a světelná kontrolka začne svítit oranžovou barvou. NEPOUŽÍVEJTE nastavení TEST na běžné používání! Na nastavení požadované úrovně síly korekce (programu) opět stiskněte tlačítko Mode Push-button na 2-3 sekundy. 

Poznámka: pokud byl obojek vypnutý v programu Test, po zapnutí se nastaví na nejslabší program 1.

| Barva světelné kontrolky | Počet bliknutí | Ako často? | Nastavenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Žádná | Žádná |  | Obojek je vypnutý |
| Zelená | 1 | každých 5 sekund | Nízká úroveň |
| Zelená | 2 | každých 5 sekund | Střední úroveň |
| Zelená | 3 | každých 5 sekund | Silná úroveň |
| Červená | 3 | každých 5 sekund | Nízka úroveň baterky |
| Červená | 5 | jen jednou | Obojrk se vypíná |
| Oranžová | Svítí | Svítí | TEST |

Nikdy nenechávajte obojek déle v nastavení TEST než je nutné.

Jak otestovat funkčnost obojku 

Poznámka: nepřikládejte si ruku-prsty k oběma kolíkům korekce zároveň. 
1. Pomocí tlačítka Mode push-button nastavte program Test. 

2. Držte obojek světelnou kontrolkou směrem k sobě. Obojek by měl být přibližně 15-25 cm od úst. 

3. Nahlas řekněte "Test" do zvukového senzoru. 

4. Pokud obojek správně funguje světelná kontrolka bude blikat 3x. 

5. Pokud při testu světelná kontrolka neblikne 3x, překontrolujte správné založení baterky. Zkuste baterku vyměnit za novou.

Péče a údržba obojku 

Na to, aby obojek správně, dlouhodobě fungoval dodržujte následující zásady: 
• Přezkoušejte baterky 1x měsíčně 

• Kontrolujte správné dotažení kolíků korekce 

• Čistěte kolíky korekce alkoholem 1x týdně

Příslušenství

| Název | Číslo |
| --- | --- |
| Baterka (sada 2x) | RFA-67D-11 |
| Náhradní nylon obojek | RFA-68 |
| Náhradní sada (extra kontaktní kolíky, podložky a baterka) | RFA-118 |

Příloha 

Trénink s obojkem 

Před tím než nasadíte aktivovaný obojek psovi na krk, rozmyslete si, v jaké situaci jdete obojek použít. Vhodná situace je taková, v níž se pes snadno učí, např..: Situace bez různých rozptýlení. Pokud ho budete trénovat v situacích s rozptýlením, může se stát, že si nevytvoří asociaci se štěkáním ale s něčím jiným. Například, pokud pes zaštěká na hosta, může si vytvořit asociaci hosta jako příčiny korekce apod. 

První tréninková lekce by měla být provedena tehdy, když můžete pozorovat reakce psa. Nenechávejte psa o samotě v prvních momentech seznamování se s obojkem. První pozitivní výsledky by se měly dostavit během prvních 1-4 dnů užívání obojku. Po prvních 2 týdnech se v některých případech stává, že pes začne "zkoušet" obojek o něco více, v tomto případě nepřestávejte s pravidelným používáním obojku - je to dočasná fáze.

Často kladené otázky 

Otázka: Je možné že můj pes přestane při používání obojku štěkat úplně? 

Odpověď: Toto je velmi nepravděpodobné, zejména pokud postupujete podle tréninkového manuálu. Štěkání je pro psa přirozené chování. Psi se velmi rychle naučí, kdy štěkat mohou a kdy ne. 

Otázka: Chtěl bych mého psa naučit, aby neštěkal jen když má obojek na krku. Je to možné? 

Odpověď: Ano je to možné. Dá se toho dosáhnout tak, že psovi nasadíte obojek pouze v těch situacích, kdy nechcete aby štěkal. Také, nikdy nedávejte psovi obojek, pokud chcete aby štěkal. 

Otázka: Mám více psů, ale pouze jeden má problém se štěkáním. Bude to mým psem způsobovat problém? 

Odpověď: Ne.

Podmínky používání výrobku a omezení záruky 

1. Podmínky používání výrobku 
Tento výrobek se může používat pouze v souladu s uvedenými podmínkami používání výrobku a jejich akceptací. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. 

2. Správné používání výrobku 
Tento výrobek je určen na trénink psů. Tento výrobek nemusí správně fungovat na výcvik určitých povah psů. Doporučujeme, aby se tento výrobek nepoužíval na trénink psů s váhou nižší než 3.6 kg nebo na agresivní psy. Pokud si nejste jisti povahou vašeho psa, požádejte o konzultaci Vašeho veterináře nebo autorizovaného trenéra psů. 

Správné používání výrobku znamená jeho používání podle pravidel této uživatelské příručky a respektování vět označených jako "Důležité". 

3. Zákaz nezákonného a zakázaného používání výrobku 
Tento výrobek je určen pro psy. Tento výrobek není určen pro aplikaci bolesti, zranění či na provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to znamenat přestupek vůči zákonem dané země. 

4. Odpovědnost za škodu 
Společnost Radio Systems ® Corporation není a nebude zodpovědná za žádné škody či úrazy související 
s používáním nebo zneužíváním tohoto produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s používáním tohoto produktu.

5. Změny podmínek 

Společnost Radio Systems ® Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek používání výrobku.

Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou unií pro elektromagnetické zařízení. Pokud chcete zařízení používat mimo EU, je třeba zjistit normy dané země. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schválené společností Radio Systems ® Corporation jsou v rozporu s EU stanovami a uživateli může být zakázáno použití výrobku a také může být zrušena záruka výrobku.

Zařízení je nutné recyklovat.