SportDOG™

Sport Trainer® 1600m

SD-1875E

- Užívateľská príručka

Ďakujeme, že ste si vybrali značku SportDOG®. Pri správnom používaní vám zariadenie pomôže trénovať psa efektívne a bezpečne. Pred tréningom si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku.

Dôležité upozornenia:

Symbol, ktorý varuje pred nebezpečenstvom možných úrazov. Riaďte sa bezpečnostnými pokynmi v tejto užívateľskej príručke.

Symbol varuje pred nebezpečenstvom, ktorému ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť

alebo vážny úraz.

Symbol varuje pred nebezpečenstvom, ktorému ak sa nevyhnete, môže spôsobiť menej závažný úraz.

Symbol varuje pred nebezpečenstvom, ktorému ak sa nevyhnete, môže spôsobiť úraz zvieraťa.

Symbol, ktorý sa používa na oboznámenie so správnymi praktikami a nie je spojený s možnosťou úrazu.

- Možnosť explózie ak sa dobíjateľná baterka vymení za nesprávny typ! Použité baterky recyklujte.

- Nevhodné na použitie pre agresívnych psov! Nepoužívajte tento produkt ak Váš pes je alebo má sklon k agresivite.  Agresívne psy môžu spôsobiť majiteľom vážne poranenie či smrť. Ak si nie ste istý či je Váš pes agresívny, konzultujte túto situáciu s veterinárom alebo profesionálnym cvičiteľom psov.

- Možnosť poranenia kože psa! Vždy postupujte podľa tejto užívateľskej príručky.  Správne nasadenie obojku je dôležité.  Obojok, ktorý pes nosí príliš dlho na krku alebo nesprávne, príliš tesné založenie obojku na krk psa môže psovi spôsobiť poranenie kože.  Pri používaní obojku postupujte nasledovne:

- Pes by nemal nosiť obojok viac ako 12 hodín počas jedného dňa.

- Ak je to možné, prispôsobte obojok psovi na krku každú 1-2 hod.

- Uistite sa – podľa návodu v tejto príručke – že obojok nie je nasadený na krku príliš tesne.

- Nikdy na elektronický obojok nezakladajte vôdzku!

- Ak používate k vôdzke iný nekovový obojok, uistite sa, že neťaháte aj kontaktné kolíky obojku.

- Týždenne umývajte psovi kožu na krku teplou vodou / navlhčenou handričkou.

- Denne psovi kontrolujte kožu na mieste kontaktu s kolíkmi korekcie.

- Ak je koža na krku psa podráždená, nepoužívajte obojok pokiaľ sa koža nezahojí.

- Ak je koža podráždená viac ako 48 hodín, navštívte veterinára.

# Ako systém funguje

SportDOG™ SportTrainer® SD-1875E je overený ako bezpečný a efektívny pre zvieratá s váhou minimálne 3.6kg.  Systém vám pomôže trénovať psa bez použitia vodítka do vzdialenosti 1600 metrov. Súčasťou systému je aj zvukový lokalizátor pohybu psa, ktorého akustický signál má dosah do 450m.  Pri stlačení ovládacieho tlačidla, vysielačka vyšle signál, ktorý aktivuje obojok na krku psa a vysielačka tiež pohodlne ovláda aj zvukový lokalizátor.  Pri pravidelnom a správnom používaní tréningového zariadenia je možné napraviť isté psie zlozvyky,  alebo naučiť psa rôznym povelom. Pes si bude spájať signál s povelom. Tak ako všetky zariadenia v ponuke značky SportDOG™ aj vaše zariadenie je možné nastaviť podľa potrieb konkrétneho psa a tým eliminovať možnosť vysielať príliš silnú korekciu.

Tréningové zariadenie by nemali obsluhovať osoby mladšie ako 16 rokov.

Dôležité: Dosah zariadenia je 1600 metrov.  Maximálna vzdialenosť použitia zariadenia závisí od spôsobu manipulácie.  Pre zabezpečenie maximálneho dosahu, je potrebné vysielačku držať zvisle od tela a ponad hlavu.  Maximálny dosah zariadenia ovplyvňuje počasie, terén, vegetácia ako aj vysielanie iných rádiových signálov.

Upozornenie:

Nepoužívajte tento výrobok, ak je váš pes agresívny, alebo ak je váš pes náchylný k agresívnemu správaniu. Agresívne psy môžu spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca zapríčiniť smrť ich vlastníka. Ak si nie ste istí,
či je tento výrobok vhodný pre vášho psa, poraďte sa so svojím veterinárom alebo certifikovaným trénerom

# Základné pojmy

Tréningová vysielačka: Prenáša rádiový signál do obojku. Vysielačka je kompletne vodotesná a môže byť ponorená do hĺbky 7,6 metra.

Svetelný indikátor vysielačky: Indikuje, že je stlačené ovládacie tlačidlo a slúži ako ukazovateľ stavu baterky.

Nastavovač úrovne korekcie:  Ponúka rôzne úrovne nastavenia korekčného signálu prispôsobiteľný temperamentu psa.

Páčkový prepínač:  Prepínač je prednastavený, aby ovládal dva elektronické obojky/prijímače a dva zvukové lokalizátory.

Horné ovládacie tlačidlo: Tlačidlo je prednastavené na vysielanie nepretržitej korekcie.

Dolné ovládacie tlačidlo: Tlačidlo je prednastavené na vysielanie momentálnej korekcie.

Tlačidlo lokalizátora: Zatlačením a uvoľnením tohto tlačidla vyšle lokalizátor jeden zvukový tón – pípnutie a automaticky sa na lokalizátore vypne tzv. RUN MODE – program RUN.

Tlačidlo RUN MODE: Zatlačením a uvoľnením tohto tlačidla sa mení program, v akom funguje lokalizátor – aktivuje sa RUN MODE na lokalizátore.

Vstup na nabíjanie baterky:  Používa sa na nabíjanie baterky. Aj napriek tomu, že vysielačka je vodotesná je potrebné vstup po nabíjaní vždy zatvoril aby nedošlo k zaneseniu prachom či inými časticami.

Nepretržitá korekcia:  Ak je nastavená nepretržitá korekcia, kontrolujete kedy a ako dlho bude vysielačka vysielať do obojku statickú korekciu. Maximálna doba vysielania nepretržitej korekcie je 10 sekúnd. Po tomto časovom úseku sa tlačidlo zablokuje a prestane vysielať korekciu. Ak si želáte opakovane vyslať tento typ korekcie, je potrebné tlačidlo opakovane zatlačiť.

Momentálna korekcia:  Ak je nastavená momentálna korekcia, vysielačka pri zatlačení ovládacieho tlačidla vyšle korekciu po dobu 5/100  sekundy bez ohľadu na to, ako dlho je ovládacie tlačidlo aktivované.

anténa

anténa vysielačky

páčkový prepínač

nastavovač úrovne

korekcie

horné ovládacie tlačidlo

svetelný indikátor

tlačidlo

RUN MODE

tlačidlo

lokalizátora

dolné ovládacie

tlačidlo

vstup na nabíjanie    baterky

indikátor

programu

RUN

tlačidlo pre zmenu programu

Indikátor programu RUN: Po zatlačení tlačidla RUN, svetelný indikátor bude rotovať medzi jednotlivými možnosťami nastavení a to:

1. Tichí – bez pípania keď pes beží / pípne 1x za sekundu keď je pes na mieste.

2. 5 sekúnd – pípne každých 5 sekúnd keď pes beží

/ pípne 1x za sekundu keď je pes na mieste.

3. 10 sekúnd – pípne každých 10 sekúnd keď pes beží

/ pípne 1x za sekundu keď je pes na mieste.

Tlačidlo pre zmenu programu: Zatlačením a uvoľnením tohto tlačidla meníte program na vysielačke.

Elektronický obojok

kontaktné kolíky

Obojok: Prijíma signál z vysielačky a vysiela požadovanú stimuláciu – statickú, tón alebo vibráciu. Je vodotesný a môže byť ponorený do hĺbky 7,6 metra.

on/off

tlačidlo

svetelná kontrolka

obojku

Tlačidlo „ON/OFF“: Zatlačením sa obojok zapne alebo vypne.

Kontaktné kolíky: Kontakty, cez ktoré sa prenáša statická korekcia.

Svetelná kontrolka obojku: Indikuje kedy sa obojok zapol alebo vypol, slúži aj ako ukazovateľ stavu baterky.

Obojok dokáže vysielať 4 typy stimulácie:

Momentálnu: obojok vysiela stimulu 1/10 sekundy bez ohľadu na to, ako dlho je tlačidlo zatlačené.

Kontinuálnu: Vy kontrolujete kedy a ako dlho bude vysielaná korekcia, maximálny čas vysielania nepretržitej korekcie je však 10 sekúnd. Po tomto časovom úseku sa aj napriek ďalej zatlačenému tlačidlu korekcia vypne.

Tón: Obojok po zatlačení tlačidla vyšle zvukový tón, max. 10 sek.

Vibráciu: Obojok vyšle vibráciu, max. 10 sek.

Zvukový lokalizátor

on/off

tlačidlo

pípač

vstup na nabíjanie

svetelná kontrolka lokalizátora

Zvukový lokalizátor - akustický: Prijíma signál z vysielačky a pípa akustickým tónom a spôsobom, aký si  zvolí užívateľ. Je vodotesný a môže byť ponorený do hĺbky 7,6 metra.

Tlačidlo „ON/OFF“: Zatlačením sa lokalizátor zapne alebo vypne.

Funkcie lokalizátora sa dajú vypnúť pomocou vysielačky, ale lokalizátor by sa mal vždy vypnúť pomocou tohto tlačidla ak sa nepoužíva.

Svetelná kontrolka: Indikuje kedy sa lokalizátor zapol alebo vypol, slúži aj ako ukazovateľ nízkeho stavu baterky.

Pípač: miesto, z ktorého počuť zvukový signál.

Vstup na nabíjanie lokalizátora:  Používa sa na nabíjanie baterky. Aj napriek tomu, že je lokalizátor vodotesný, je potrebné vstup po nabíjaní vždy zatvoril aby nedošlo k zaneseniu prachom či inými časticami.

NASTAVENIE ZARIADENIA

Pripravenie vysielačky

Dobíjanie vysielačky

Nadvihnite kryt, ktorý chráni vstup na nabíjanie baterky

vstup na nabíjanie baterky na vysielačke (obr.s napojením káblom)

- Napojte nabíjačku do vstupu

- Napojte nabíjačku do siete

- Nabíjajte baterku 2 hodiny

Pozn.: Baterka využíva Li Ión technológiu a tak je možné ju veľmi rýchlo nabiť a dobiť. Nabíjanie trvá vždy 2 hodiny. Nie je nebezpečné nechať zariadenie nabíjať aj dlhšie.

- Po skončení nabíjania nasaďte späť gumový kryt

Baterka medzi dobíjaním vydrží od 40-60 hodín podľa frekvencie jej používania.

Svetelný indikátor vysielačky

| Funkcia vysielačky | Farba sv. kontrolky | Status baterky | Svetelná indikácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Vysiela sa nepretržitá korekcia, tón, alebo vibrácia, alebo je zatlačené tlačidlo lokalizácie alebo programu RUN | zelené | dobrá | Svetlo po zatlačení tlačidla nepretržite svieti |
| Vysiela sa nepretržitá korekcia, tón, alebo vibrácia, alebo je zatlačené tlačidlo lokalizácie alebo programu RUN | červené | nízka | Svetlo po zatlačení tlačidla nepretržite svieti |
| Vysiela sa momentálna korekcia | zelené | dobrá | Svetlo po zatlačení 1x blikne a zhasne |
| Vysiela sa momentálna korekcia | červené | nízka | Svetlo po zatlačení 1x blikne a zhasne |
| Dobíjanie baterky | červené | nízka | Svetlo pri napojení na nabíjačku nepretržite svieti |
| Vysielačka je plne dobitá (je stále napojená na nabíjačku) | zelené | dobrá | Svetlo nepretržite svieti |

Pripravenie obojku

Nabíjanie obojku.

- Nasaďte obojok na nabíjačku.

- Napojte nabíjačku do el. siete.

- Nabíjajte obojok 2  hodiny.

Pozn.: Baterka využíva Li Ión technológiu a tak je možné ju veľmi rýchlo nabiť a dobiť. Nabíjanie trvá vždy 2 hodiny. Nie je nebezpečné nechať zariadenie nabíjať aj dlhšie.

Svetelný indikátor nabíjačky obojku

| Program | Farba sv. kontrolky | Svetelná indikácia |
| --- | --- | --- |
| Obojok sa nenachádza v nabíjačke ale nabíjačka je napojená na el. sieť | zelené | Svetlo nepretržite svieti |
| Obojok sa práve nabíja | červené | Svetlo počas nabíjania nepretržite svieti |
| Obojok je plne dobitý (je stále napojený na nabíjačku) | zelené | Svetlo bliká 1x za sekundu |

Zapnutie obojku

Zatlačte tlačidlo „on/off“. Svetelná kontrolka na obojku sa zapne. Obojok  pípne 1-3 x podľa nastaveného stimulačného rozpätia/ rozsahu. Obojok je prednastavený na rozsah 2 – stredný.

on/off tlačidlo

Vypnutie obojku

Zatlačte tlačidlo „on/off“. Svetelná kontrolka sa zapne na červeno a obojok pípne 2x. Na predĺženie životnosti baterky je potrebné obojok vypínať keď sa nepoužíva.  Približná životnosť baterky medzi nabíjaním je 40-60 hodín v závislosti od frekvencie používania.

Dôležité upozornenia

- Dobíjacie baterky vysielačky (Li Ión) nie sú pamäťovo senzitívne a netreba ich úplne vybiť pred nabíjaním.

- Vysielačka je čiastočne nabitá už z výroby, ale pred prvým použitím ju treba plne nabiť (2hod).

- Dôležité – nikdy neprikladajte zariadenie k ohňu!

- Pri dlhodobom nepoužívaní vysielačky by ste ju mali dobiť priebežne každé 3-4 mesiace.

- Ak ste zariadenie dlhodobo nepoužívali, môžete zaznamenať jej nižšiu životnosť pri prvých používaniach. Baterka by však mala opäť nabrať plnú životnosť.

- Baterka vydrží nabíjanie stovky krát. Avšak každá baterka má iba určitú životnosť.  Ak životnosť baterky klesne na polovicu bez príčiny, kontaktujte vášho predajcu alebo si novú baterku objednajte na stránke www.petpark.sk.

- Životnosť baterky je 3-5 rokov. Keď budete potrebovať baterku vymeniť, kontaktujte vášho predajcu alebo zákaznícky servis na stránke www.petpark.sk

- Neotvárajte a nevyberajte baterku pred tým, ako obdržíte nové dobíja teľné baterky!

- Nedobíjajte baterky pri vysokých teplotách nad 38ºC! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Svetelný indikátor obojku

| Program | Svetlo kontrolky | Funkcia sv. kontrolky | Status baterky | Tón | Vibrácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obojok bol zapnutý | zelené | Svetlo počas pípania nepretržite svieti | dobrá | Pípne 1-3x podľa zvoleného rozsahu (2 je prednast.). Pozrite si stranu 14) | -- |
| Obojok bol zapnutý | červené | Svetlo počas pípania nepretržite svieti | nízka |  |  |
| Obojok bol vypnutý | červené | Svetlo počas pípania nepretržite svieti | -- | Pípa 2 sekundy | -- |
| Obojok je zapnutý | zelené | Svetlo bliká každé 3 sekundy | dobrá | -- | -- |
| Obojok je zapnutý | červené | Svetlo bliká každé 3 sekundy | nízka | -- | -- |
| Obojok vysiela nepretržitú korekciu | červené | Pokiaľ je tlačidlo zatlačené svetlo svieti nepretržite | -- | -- | -- |
| Obojok vysiela moment. korekciu | červené | Svetlo rýchlo blikne 1x – bez závislosti na dĺžke zatlačenia tlačidla | -- | -- | -- |
| Obojok vysiela tón | vypnuté | -- | -- | Obojok pípa počas držania tlačidla | -- |
| Obojok vysiela vibráciu | vypnuté | -- | -- | -- | Obojok vibruje počas držania tlačidla |

Pripravenie lokalizátora

Dobíjanie lokalizátora

- Nadvihnite kryt, ktorý chráni vstup na nabíjanie baterky.

- Napojte nabíjačku do vstupu.

- Napojte nabíjačku do siete.

- Nabíjajte baterku 2 hodiny

Pozn.: Baterka využíva Li Ión technológiu a tak je možné ju veľmi rýchlo nabiť a dobiť. Nabíjanie trvá vždy 2 hodiny. Nie je nebezpečné nechať zariadenie nabíjať aj dlhšie.

- Po skončení nabíjania nasaďte späť gumový kryt

Baterka medzi dobíjaním vydrží od 60-80 hodín podľa frekvencie jej používania.

| Funkcia lokalizátora | Svetlo kontrolky | Funkcia sv. kontrolky | Status baterky |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapnutý | zelené | Bliká každé 3 sek. | dobrá |
| Vypnutý | červené | Bliká každé 3 sek. | nízka |
| Lokalizátor sa zapína pomocou tlačidla zap./vyp. | zelené | Nepretržite svieti počas pípania | -- |
| Lokalizátor sa vypína pomocou tlačidla zap./vyp. | červené | Nepretržite svieti počas pípania | -- |
| Nabíja sa | zelené | Nepretržite svieti počas nabíjania | nízka |
| Zariadenie je nabité (stále napojené na nabíjačke) | zelené | Bliká 1x za sekundu ak je baterka plne nabitá | dobrá |

Nasadenie obojku

Dôležité: Správne nasadenie obojku je základom pre efektívny tréning. Kolíky korekcie musia mať priamy kontakt s kožou psa.

Pozrite si bezpečnostné upozornenia na strane 3.

Tento systém je navrhnutý tak, aby ste mohli používať elektronický obojok aj bez zvukového lokalizátora a lokalizátor aj bez elektronického obojku.

Pre správne nasadenie obojku, dodržiavajte nasledovný postup:

- Pripevnite na obojok zvukový lokalizátor – na opačnú stranu než je elektronický výcvikový obojok. Výčnelok na spodnej strane lokalizátora vám umožní uchytiť lokalizátor na správne miesto zatlačením výčnelku do jednej z dierok na obojku.

- Začnite v pohodlnom postoji psa (4A). Umiestnite výcvikový obojok na stred hrdla psa zo spodnej strany. Umiestnite kolíky korekcie tak,  aby sa dotýkali kože. Lokalizátor umiestnite na vrchnú stranu krku psa (opačná strana obr. 4B).

Pozn.: Ak má Váš pes dlhú srsť, nasaďte na obojok dlhé kolíky.

Pre správne nasadenie obojku budete možno musieť odstrihnúť

časť srsti psa alebo mu ju v určitom mieste oholiť čo môže spôsobiť podráždenie alebo zápal kože.

Upevnite obojok len tak silno ako je to nutné. Nepritiahnite obojok príliš pevne nakoľko to môže spôsobiť poranenie kože psa.

Preskúšajte zovretie obojku tak, že vsuniete prst medzi obojok a zadnú stranu krku psa (4C). Zovretie by malo byť pevné ale nie príliš tesné.

Nechajte obojok psovi niekoľko minút, potom opäť preskúšajte zovretie obojku. Opakujte to znovu až  si pes na obojok zvykne.

Starostlivosť o obojok a čistenie

Priebežne sa ubezpečte, že obojok i naďalej správne prilieha k hrdlu psa. Týmto sa zabezpečí maximálna efektivita zariadenia ako aj pohodlie  psa pri nosení obojku. Táto príručka užívateľa vysvetľuje správne nasadenie a nosenie obojku. Ak si všimnete, že pes má alergickú reakciu kože spojenú s nosením obojku, prerušte nosenie obojku na min. 48 hodín. Ak iritácia kože neustúpi, kontaktujte veterinára.

Predchádzanie alergickým reakciám kože:

- Pes by nemal obojok nosiť  na krku viac ako 8 hodín nepretržite v priebehu 24 hodín.

- Krk psa a kontaktné kolíky obojku by sa mali umývať vlažnou vodou a mydlom min. 1x do týždňa.

- Uistite sa, že pred nasadením obojku je srsť psa dokonale vysušená.

Zistenie správnej stimulačnej úrovne psa

Dôležité: Vždy začínajte na najnižšej úrovni a postupujte k vyšším.

Vysielačka má niekoľko stupňov nastavenia korekcie/stimulácie.  Stupne zabezpečia správne nastavenie pre každého psa.

Po nasadení obojku, je potrebné nájsť správnu úroveň korekcie pre vášho psa.

Pri nasledovných úkonoch sledujte správanie psa. Keď nájdete optimálnu úroveň, správanie psa sa mierne zmení (napr. začne sa obzerať, ňuchať zem akoby našiel hmyz, hýbe ušami a pod.).

- Začnite na úrovni č.1 (nastavovač úrovne korekcie). Zatlačte horné ovládacie tlačidlo / tlačidlo nepretržitej korekcie na 1 až 2 sekundy.

- Ak pes na korekciu nereaguje, opakovane zatlačte horné tlačidlo stimulácie -  opakujte niekoľko krát.

- Pred nastavením vyššej úrovne korekcie, opakujte stláčanie horného tlačidla korekcie vždy minimálne 2 krát.

PES BY NEMAL NA STIMULÁCIU REAGOVAŤ PANIKOU ALEBO ŠTEKNUTÍM. AK TAKTO REAGUJE, NASTAVENÁ ÚROVEŇ JE PRÍLIŠ SILNÁ.

- Ak pes nevykazuje žiadnu reakciu ani po nastavaní úrovne č.8, prekontrolujte nasadenie obojku (príp. nasaďte dlhé kolíky). Ak váš pes ani teraz na stimuláciu nereaguje, pozrite si sekciu – „Svetelný test“.

Ak pes nereaguje na obojok po vykonaní uvedených úkonov, kontaktujte zákaznícky servis na stránke www.petpark.sk

Zmena/voľby rozpätia stimulácie

SportDOG™ SportTrainer® SD-1875E obojok má 3 stimulačné rozpätia (nízke, strené, vysoké). Každé rozpätie má 7 úrovní sily stimulácie, 1 úroveň ako najnižšia a 7 ako najvyššia. Prednastavené rozpätie je 2 – stredné.

Zmena rozpätia stimulácie:

- vypnite obojok

- opäť obojok zapnite pomocou tlačidla „on/off“

- do 5 sekúnd po zapnutí svetelnej kontrolky, zatlačte a držte tlačidlo  „on/off“ 3 sekundy

- obojok pípne 1x a svetelná kontrolka blikne oranžovou farbou.  Momentálne je nastavené rozpätie 1 – nízke. Ak si želáte zvoliť vyššie rozpätie 2 alebo 3, pokračujte v držaní tlačidla pokiaľ sa množstvo pípnutí a blikaní oranžovou farbou nerovná požadovanému rozpätiu

|  | Stimulačné rozpätie | Temperament psa |
| --- | --- | --- |
| 1x pípne | nízke | mierny |
| 2x pípne | stredné | priemerný |
| 3x pípne | vysoké | tvrdohlavý |

Programovanie vysielačky

Poznámka: Vysielačka je prednastavená na Tréningový program 1 s páčkovým prepínačom v pozícii hore.  Tréningový program sa dá nastaviť, aby vyhovoval štýlu vášho tréningu.

SD-1875E systém poskytuje 12 rôznych tréningových programov. Systém má tiež dva doplnkové programy a to: program na zmenu tónu a program V/T na zmenu ID kódov.

Zmena tréningového programu

- Pre zoznam programov korekcie na vysielačke si pozrite nižšie uvedenú tabuľku.

- Pre program 1-6 v pozícii prepínača Hore, zvoľte požadovaný program otočením mechanizmu na vysielačke na požadované číslo programu. ALEBO pre program 1-6 v pozícii prepínača Dole, zvoľte požadovaný program otočením mechanizmu na vysielačke na požadované číslo programu.

- Prevráťte vysielačku smerom nadol.

- Pomocou pera alebo podobného tenkého predmetu zatlačte a uvoľnite tlačidlo programu. Keď je tlačidlo zatlačené, svetelná kontrolka nepretržite svieti.  Po uvoľnení tlačidla svetelná kontrolka bliká podľa nastaveného programu.

POZNÁMKA: Na naprogramovanie vysielačky pre 2 psov si pozrite   STEP 9. Na naprogramovanie vysielačky pre 3 psov si pozrite          STEP 10.

Páčkový prepínač v pozícii HORE

| PROGRAM | Horné ovládacie tlačidlo | Dolné ovládacie tlačidlo | Bočné ľavé ovládacie tlačidlo | Bočné pravé ovládacie tlačidlo | Páčkový prepínač | V/T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VYSOKÁ nepretržitá korekcia* | VYSOKÁ momentálna korekcia * | Call/Locate – jeden tón** | RUN | Hore: Pes1 Dole: Pes2 | Tón |
| 2 | VYSOKÁ nepretržitá korekcia* | Tón | Call/Locate – jeden tón** | RUN | Hore: Pes1 Dole: Pes2 | Vib |
| 3 | STREDNÁ nepretržitá korekcia*/ | NÍZKA nepretržitá korekcia*/ | Call/Locate – jeden tón** | RUN | Hore: Pes1 Dole: Pes2 | Tón |
| 4 | VYSOKÁ nepretržitá korekcia* | -- | Call/Locate – jeden tón** | RUN | Hore: Pes1 Dole: Pes2 | Tón |
| 5 | Pes 1 | Pes 2 | Pes 3 | -- | Hore: nepretržitá* Dole: Call/Locate**/RUN*** | Tón |
| 6 | VYSOKÁ nepretržitá korekcia* | VYSOKÁ +2 nepretržitá korekcia* | Call/Locate – jeden tón** | RUN | Hore: Pes1 Dole: Pes2 | Tón |
| 7 (zmeniť tón) | Pes 1 Pozri STEP 8 | Pes 2 Pozri STEP 8 | Pes 3 Pozri STEP 8 | -- | Pozícia hore | -- |
| V/T (ID kód) | -- | -- | Pozri nižšie** | -- | Pozícia hore | -- |

*podľa nastavenia na vysielačke

** RUN program bude prerušený programom Call/Locate (lokalizácia)

*** Pre zapnutie programu RUN, zatlačte a držte tlačidlo lokalizácie na 3 sekundy

/ Program 3 poskytuje viac stimulov tzv. stupňujúcu sa stimuláciu/korekciu- spolu 14 stupňov. Príklad: v programe 3 s úrovňou korekcie na 2, spodné tlačidlo poskytuje silu korekcie 3 a horné tlačidlo silu 4.

Páčkový prepínač v pozícii DOLE

| PROGRAM | Horné ovládacie tlačidlo | Dolné ovládacie tlačidlo | Bočné ľavé ovládacie tlačidlo | Bočné pravé ovládacie tlačidlo | Páčkový prepínač | V/T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VYSOKÁ nepretržitá korekcia* | VYSOKÁ momentálna korekcia * | Call/Locate – jeden tón** | RUN | Hore: Pes1 Dole: Pes2 | Vib |
| 2 | VYSOKÁ nepretržitá korekcia* | Vibrácia | Call/Locate – jeden tón** | RUN | Hore: Pes1 Dole: Pes2 | Tón |
| 3 | STREDNÁ nepretržitá korekcia*/ | NÍZKA nepretržitá korekcia*/ | Call/Locate – jeden tón** | RUN | Hore: Pes1 Dole: Pes2 | Vib |
| 4 | VYSOKÁ nepretržitá korekcia* | -- | Call/Locate – jeden tón** | RUN | Hore: Pes1 Dole: Pes2 | Vib |
| 5 | Pes 1 | Pes 2 | Pes 3 | -- | Hore: nepretržitá* Dole: Call/Locate**/RUN*** | Vib |
| 6 | VYSOKÁ nepretržitá korekcia* | VYSOKÁ +2 nepretržitá korekcia* | Call/Locate – jeden tón** | RUN | Hore: Pes1 Dole: Pes2 | Tón |

*podľa nastavenia na vysielačke

** RUN program bude prerušený programom Call/Locate (lokalizácia)

*** Pre zapnutie programu RUN, zatlačte a držte tlačidlo lokalizácie na 3 sekundy

/ Program 3 poskytuje viac stimulov tzv. stupňujúcu sa stimuláciu/korekciu- spolu 14 stupňov. Príklad: v programe 3 s úrovňou korekcie na 2, spodné tlačidlo poskytuje silu korekcie 3 a horné tlačidlo silu 4.

Párovanie obojku a lokalizátora s vysielačkou

Párovanie obojku, lokalizátora sa využíva na nastavenie jeho funkčnosti s novou vysielačkou, alebo na naprogramovanie nového obojku s existujúcou vysielačkou.

- Vypnite obojok a lokalizátor.

- Zatlačte ovládacie tlačidlo „on/off“ obojku aj lokalizátora. Zapne sa svetelná kontrolka a potom sa po 4-5 sekundách vypne. Ak uvoľníte tlačidlo „on/off“ rýchlo, svetelná kontrolka bude blikať akoby bol obojok zapnutý.  Ak sa to stane, opakujte postup.

- Držte tlačidlo zatlačené pokiaľ sa svetelná kontrolka nevypne.

- Zatlačte horné ovládacie tlačidlo vysielačky pokiaľ sa rozsvieti svetelná kontrolka na obojku a lokalizátore a zabliká 5 krát. Mali by ste obe zariadenia držať vo vzdialenosti do 60-90cm od seba. Keď svetelná kontrolka obojku zabliká 5 krát, obojok bol správne naprogramovaný. Teraz by mal obojok blikať ako obyčajne.

Programovanie lokalizátora

Lokalizátor pre SportTrainer® SD-1875E má 9 operačných programov. Prednastavený je vysoký tón – pípanie. Váš lokalizátor musíte spárovať pre použitím s vysielačkou (STEP 7).

| PROGRAM | Tón |
| --- | --- |
| 1 | Vysoký tón |
| 2 | Vysoký dvojitý tón |
| 3 | Vysoký tón prechádza do nízkeho tónu |
| 4 | Dvojitý vysoký tón prechádza do nízkeho tónu |
| 5 | Nízky tón - jastrab |
| 6 | Vysoký tón - jastrab |
| 7 | Prepelica |
| 8 | 3 pípnutia |
| 9 | Nízky tón |

Zmena tónu – lokalizátor

- Keď je lokalizátor zapnutý, na vysielačke nastavte otočný mechanizmus na číslo 7 s páčkový prepínačom v pozícii Hore.

- Stačte tlačidlo pre zmenu programu na vysielačke (zadná strana). Zapne sa na nej zelené LED svetlo.

- Zatlačte na vysielačke horné tlačidlo pre psa 1. Lokalizátor začne prehrávať všetky tóny programov.

- Keď budete počuť požadovaný tón, opäť stlačte horné tlačidlo na vysielačke. Lokalizátor zapípa 3 krát pre potvrdenie vašej voľby.

- Pre každého psa si môžete nastaviť iný tón. Pre psa opakujte postup v bude 1-4 ale zatlačte dolné ovládacie tlačidlo na vysielačke atď.

- Zmeňte voľbu na otočnom mechanizme vysielačky. Svetelná LED kontrolka vysielačky sa vypne.

- Zatlačte nastavené tlačidlo pre každého psa. Mali by ste počuť nastavený tón pre každého psa.

Zmena programu RUN

Program RUN sa mení pomocou tlačidla RUN na vysielačke. Máte na výber z 3 možností ako často bude lokalizátor pípať pokiaľ sa pes pohybuje: NIKDY, každých 5 Sekúnd alebo každých 10 sekúnd.  V každom programe bude lokalizátor pípať 1x za sekundu ak pes stojí.

- Otočte vysielačku k sebe zadnou stranou a zatlačte tlačidlo RUN.

- Po 2-3 sekundách sa zapne LED kontrolka RUN.

- Neustále držte tlačidlo RUN pokiaľ sa nezapne kontrolka správneho programu.

- Uvoľnite tlačidlo. Svetelná kontrolka vedľa správneho programu  niekoľkokrát zabliká pre potvrdenie výberu.

POZNÁMKA: ak si prajete použiť pre každého psa iný program RUN, postupujte podľa nižšie uvedeného návodu.

Lokalizácia psa v teréne

Ak je pes v dosahu 1600m môžete pomocou lokalizátora zistiť polohu psa pomocou zatlačenia lokalizačného tlačidla na vysielačke. Vždy po zatlačení tohto tlačidla lokalizátor zapípa.  Zatlačením lokalizačného tlačidla na vysielačke sa automaticky vypne program RUN ale program bude stále zapnutý. Pre aktiváciu RUN programu zatlačte na vysielačke tlačidlo RUN. Lokalizátor zapípa 3 krát pre potvrdenie vašej voľby a bude pokračovať v stanovenom programe.

Manuálne nastavenie lokalizátora

Lokalizátor môže byť naprogramovaný na diaľku vysielačkou alebo priamo z lokalizátora.

- Vypnite lokalizátor.

- Zatlačte  a uvoľnite tlačidlo On/Off lokalizátora.

- Do 5 sekúnd zatlačte a držte tlačidlo On/Off lokalizátora. Lokalizátor začne postupne prehrávať všetky dostupné tóny.

- Keď budete počuť požadovaný tón, uvoľnite tlačidlo On/Off lokalizátora. Práve ste nastavili tón.

- Opäť rýchlo zatlačte a držte tlačidlo On/Off lokalizátora pre nastavenie správneho počtu pípnutí v RUN programe:

- Uvoľnite tlačidlo

| 1 pípnutie (tichý) | Žiadny tón počas behu / 1 pípnutie za sekundu ak pes stojí |
| --- | --- |
| 2 pípnutia (5 sek) | Pípne každých 5 sekúnd keď pes beží / 1 pípnutie za sekundu ak pes stojí |
| 3 pípnutia (10 sek) | Pípne každých 10 sekúnd keď pes beží / 1 pípnutie za sekundu ak pes stojí |

Páčkový prepínač musí v pozícii hore pre 1 psa alebo v pozícii dole pre 2 psov.

Programovanie obojku pre dvoch psov

Na tréning viacerých psov je potrebné zakúpiť si extra SportDOG™ Add-A-Dog® obojok. Pozrite si zadnú strane návodu pre zistenie správneho príslušenstva.

- Navoľte vysielačku na program 1-6 s páčkovým prepínačom Hore alebo Dole. Pozrite si STEP 6.

- Prepnite páčkový prepínač do pozície Hore.

- Naprogramujte prvý obojok a lokalizátor.

- Vypnite obojok a lokalizátor.

- Zatlačte ovládacie tlačidlo „on/off“ obojku aj lokalizátora. Zapne sa svetelná kontrolka a potom sa po 4-5 sekundách vypne. Ak uvoľníte tlačidlo „on/off“ rýchlo, svetelná kontrolka bude blikať akoby bol obojok zapnutý.  Ak sa to stane, opakujte postup.

- Držte tlačidlo zatlačené pokiaľ sa svetelná kontrolka nevypne. Uvoľnite tlačidlo.

- Zatlačte a držte horné tlačidlo na vysielačke pokiaľ na obojku a lokalizátore nezabliká svetelná kontrolka 5x. Ak kontrolka nezabliká 5x opakujte postup.

- Naprogramujte ďalší obojok podľa uvedeného postupu, ale s páčkovým prepínačom v pozícii Dole.

Programovanie obojku pre troch psov

- Navoľte vysielačku na program 5  s páčkovým prepínačom Hore alebo Dole. Pozrite si STEP 6.

- Prepnite páčkový prepínač do pozície Hore.

- Naprogramujte prvý obojok a lokalizátor.

- Vypnite obojok a lokalizátor.

- Zatlačte ovládacie tlačidlo „on/off“ obojku aj lokalizátora. Zapne sa svetelná kontrolka a potom sa po 4-5 sekundách vypne. Ak uvoľníte tlačidlo „on/off“ rýchlo, svetelná kontrolka bude blikať akoby bol obojok zapnutý.  Ak sa to stane, opakujte postup.

- Držte tlačidlo zatlačené pokiaľ sa svetelná kontrolka nevypne. Uvoľnite tlačidlo.

- Zatlačte a držte horné tlačidlo na vysielačke pokiaľ na obojku a lokalizátore nezabliká svetelná kontrolka 5x. Ak kontrolka nezabliká 5x opakujte postup.

- Naprogramujte ďalší obojok podľa uvedeného postupu, ale stlačte na vysielačke dolné tlačidlo.

- Naprogramujte posledný obojok podľa uvedeného postupu, ale teraz zatlačte na vysielačke bočné tlačidlo.

Zmena ID kódov

ID kód je identifikátor obojku s vysielačkou. Každé zariadenie je naprogramované na jeden z 2000 kódov z výroby.  Systém SportTrainer® SD-1875E  je možné nastaviť tak, že jedna alebo viac vysielačiek môže ovládať jeden obojok. Je k dispozícii 64 programovateľných ID kódov.

Manuálne nastavenie ID kódu vysielačky

- Nastavte otočný mechanizmus na vysielačke do pozície V/T, nastavte páčkový prepínač do pozície Hore a zatlačte a uvoľnite tlačidlo Mode/Program na zadnej strane vysielačky. Tento proces nemení program nastavený na vysielačke.

- Po uvoľnení tlačidla programu na vysielačke sa na 15 sekúnd zapne zelená svetelná kontrolka.

- Počas doby, keď kontrolka svieti navoľte na otočnom mechanizme vysielačky prvú číslicu ID kódu a následne zatlačte a uvoľnite ľavé bočné tlačidlo na vysielačke. Zelená svetelná kontrolka sa rozbliká na potvrdenie voľby.

- Opäť, počas doby keď  svetelná kontrolka svieti, otočte mechanizmom na nastavenie ďalšej číslice ID kódu a následne zatlačte a uvoľnite ľavé bočné tlačidlo na vysielačke. Zelená svetelná kontrolka sa rozbliká na potvrdenie voľby. Voľba druhej číslice nie je nutná. Ak si neprajete zadať druhú číslicu, počkajte pokiaľ sa svetelná kontrolka vypne a nestláčajte ľavé tlačidlo.

- Po 15 sekundách, alebo po druhom zatlačení ľavého tlačidla sa svetelná kontrolka vypne a ID kód bude nastavený.

- Teraz budete musieť spárovať vysielačku s obojkom. (STEP 7).

POZNÁMKA: ak ste ľavé tlačidlo stlačili iba 1x (preskočili ste bod 4) ID kód má stále dve číslice. Ľavé číslo je prednastavené na 1. Príklad: ak ste si v bode 3 zvolili číslo 6 a stlačili ste ľavé tlačidlo len 1x, naprogramovaný kód bude 16.

Reset ID kódu na ID kód z výroby

- Nastavte otočný mechanizmus na vysielačke do pozície V/T, nastavte páčkový prepínač do pozície Hore a zatlačte a uvoľnite tlačidlo Mode/Program na zadnej strane vysielačky. Tento proces nemení program nastavený na vysielačke.

- Po uvoľnení tlačidla programu na vysielačke sa na 15 sekúnd zapne zelená svetelná kontrolka.

- Nestláčajte žiadne tlačidlo a počkajte pokiaľ sa svetelná kontrolka vypne.

- Teraz budete musieť spárovať vysielačku s obojkom. (STEP 7).

TRÉNING

Všeobecné tipy

- Trénujte psa vždy iba jednému povelu. Ak budete trénovať psa veľmi rýchlo, môže sa stať že sa mu budú povely pliesť a ani jeden sa nenaučí dostatočne.

- Buďte dôsledný. Používajte zvukový signál ako aj korekciu za každé neuposlúchnutie povelu.

- V prípade, že psa nemôžete mať pod dozorom, odporúča sa,  aby ste ho zámerne nevystavovali  situáciám, v ktorých už v minulosti neuposlúchol povel. Avšak, zámerné vystavenie psa vplyvom kedy prestáva vykonávať vaše povely a jeho následné trénovanie môže veľmi kladne ovplyvniť tréning a celkový výsledok.

- Ak pes reaguje na tréning bojazlivo, presmerujte tréning iba na jednoduché povely ako je napríklad povel sadni.

- Spodné tlačidlo korekcie sa štandardne používa na vyslanie momentálnej korekcie t.z. po zatlačení tlačidla bude vyslaný iba krátka – momentálna, jednorazová korekcia. Táto korekcia sa bežne používa na tréning povelov: „sadni, ľahni, zostaň“. Nepretržitá korekcia je vhodná na použitie pre výcviku povelu „ku mne“.

- Nikdy nepoužívajte tréningové zariadenie na odstránenie agresívneho správania psa. V prípade, že neviete či je pes agresívny, kontaktujte veterinára,  alebo certifikovaného trénera psov.

- Základom tréningu je vycvičiť psa, aby v bežných situáciách reagoval na vyslovené povely. Pokiaľ sa pes vytrénuje správne, korekcia by sa mala používať iba v situáciách,  kedy pes opakuje nežiaduce správanie.

PRÍKLADY

Výuka základných povelov

Povel „SADNI“

Poznámka: Počas výuky povelu „sadni“ udržiavajte psa vo svojej blízkosti.

Povel „SADNI“

- Nasaďte psovi okrem tréningového obojku aj obyčajný, vychádzkový obojok spolu s 3 m vodítkom (vodítko musí byť pevné).  Obyčajný obojok nasaďte NAD tréningový obojok.

- Držte vodítko a tréningovú vysielačku v jednej ruke. Stlačte a držte bočné ovládacie tlačidlo na vyslanie zvukového signálu zároveň s hovorením povelu „SADNI“ – ak je to potrebné, zatlačte rukou na psa,  aby si sadol. Akonáhle si pes sadne, prestaňte vysielať zvukový signál. Pochváľte psa. Tento povel opakujte niekoľko krát,  nezabúdajte psa pochváliť ak povel splní.

- Ak si pes vždy po zadaní povelu a vyslania zvukového signálu sadne, váš tréning je ukončený. Ak nie, pokračujte bodom 4.

- Držte vodítko a tréningovú vysielačku v jednej ruke. Zatlačte dolné ovládacie tlačidlo momentálnej korekcie zároveň s hovorením povelu „SADNI“ – ak je to potrebné, zatlačte rukou na psa,  aby si sadol. Pokiaľ je to potrebné opakujte povel-korekcia-povel-korekcia. Akonáhle si pes sadne, prestaňte vysielať signál korekcie. Pochváľte psa. Tento povel opakujte niekoľko krát - nezabúdajte však psa pochváliť ak povel splní.

Nezabúdajte, že tréningový obojok používate namiesto vodítka. Použite preto momentálnu korekciu vždy vtedy, kedy by ste použili aj trhnutie vodítka k uposlúchnutiu povelu.

Povel „ZOSTAŇ“

- Nasaďte psovi okrem tréningového obojku aj obyčajný, vychádzkový obojok spolu s 3 m vodítkom (vodítko musí byť pevné).  Obyčajný obojok nasaďte NAD tréningový obojok.

- Nápadne označte miesto kam chcete,  aby si pes sadol a zostal napríklad s použitím vankúša alebo deky.

- Dajte psa sadnúť na miesto. Držte vodítko v jednej ruke a tréningovú vysielačku v druhej.

- Vstaňte a zostaňte v rámci 1metra od uvedeného miesta. Prechádzajte sa okolo psa a podložky. Psovi sa neprihovárajte.

- Ak sa pes pokúsi prísť k vám, stlačte a držte bočné ovládacie tlačidlo na vyslanie zvukového signálu zároveň s hovorením povelu „ZOSTAŇ“ – ak je to potrebné, nasmerujte psa,  aby si opäť na podložku sadol.

- Akonáhle sa pes vráti na miesto, prestaňte vysielať zvukový signál. Nezabudnite ho s radosťou pochváliť!

- Keď si pes sadne, uvoľnite sa a pohrajte sa s ním.

- Opakujte bod č.3 po bod č.7.

- Ak sa pes vždy po zadaní povelu a vyslania zvukového signálu vráti na miesto, Váš tréning je ukončený. Ak nie, pokračujte bodom 10.

- Dajte psa sadnúť na miesto. Začnite opäť chodiť okolo podložky.

- Ak sa pes pokúsi prísť k Vám, zatlačte dolné ovládacie tlačidlo na vyslanie momentálnej  korekcie zároveň s hovorením povelu „ZOSTAŇ“ – ak je to potrebné, nasmerujte psa,  aby si opäť na podložku sadol.  Opakujte povel-korekcia-povel.

- Akonáhle pes poslúchne povel, prestaňte vysielať signál a pochváľte ho.

- Keď si pes sadne, uvoľnite sa a pohrajte sa sním.

- Ak pes plní váš povel „ZOSTAŇ“ s použitím zvukového signálu a/alebo korekcie môže byť už pripravený na reagovanie bez použitia zvukového a/alebo statického signálu. Dajte si tréningovú prestávku a opäť sa vráťte k bodu č.3 za použitia iba zvukového signálu.

Povel „KU MNE“

- Nasaďte psovi okrem tréningového obojku aj obyčajný vychádzkový obojok spolu s 3 m vodítkom (vodítko musí byť pevné).

- Obyčajný obojok nasaďte NAD tréningový obojok.

- Držte vodítko v jednej ruke a tréningovú vysielačku v druhej.

- Počkajte, kým sa pes od vás vzdiali.

- Stlačte a držte bočné ovládacie tlačidlo na vyslanie zvukového signálu zároveň s hovorením povelu „KU MNE“ – ak je to potrebné, pritiahnite psa k sebe.

- Akonáhle k vám pes príde, prestaňte vysielať zvukový signál a pochváľte ho (s veľkou radosťou) za dobre zvládnutú úlohu.

- Rýchlo sa opäť pohnite smerom dozadu kým vás pes začína nasledovať. Zastaňte a s radosťou psa pochváľte.

- Opakujte tréning 3 – 6 krát.

Ak pes vždy po zadaní povelu

a vyslania zvukového signálu splní povel

„KU MNE“, tréning je ukončený.

Ak nie, pokračujte bodom 9.

- Počkajte pokiaľ sa pes od Vás vzdiali. Stlačte a držte horné ovládacie tlačidlo na vyslanie nepretržitej korekcie zároveň s hovorením povelu „KU MNE“ – ak je to potrebné, pritiahnite psa k sebe.

  - Akonáhle k vám pes príde, prestaňte vysielať signál korekcie a pochváľte ho (s veľkou  radosťou) za dobre zvládnutú úlohu.

  - Rýchlo sa opäť pohnite smerom dozadu kým vás pes začína nasledovať. Zastaňte a s radosťou psa pochváľte.

  - Opakujte tréning 9 – 11 krát.

  - Ak pes plní váš povel „KU MNE“ s použitím zvukového signálu a/alebo korekcie môže byť už pripravený na reagovanie bez použitia zvukového a/alebo statického signálu. Dajte si tréningovú prestávku a opäť sa vráťte k bodu č.3 za použitia iba zvukového signálu.

Vyskakovanie

Psy väčšinou vyskakujú na ľudí,  aby si získali pozornosť. Ak nechcete aby pes vyskakoval na vás, členov vašej rodiny, priateľov či susedov je potrebné,  aby ste takéto správanie nepodporovali. Nepodporovanie takéhoto správania znamená, že vždy keď pes na niekoho vyskočí,  bude nasledovať odmietavá reakcia.

Poznámka: Je vhodné aby pes už poznal povel „SADNI“.

- Nastavte korekciu o jeden stupeň vyššie ako je vhodná stimulačná úroveň pre vášho psa.

- Akonáhle chce pes vyskočiť, stlačte dolné ovládacie tlačidlo zároveň so zadaním povelu „SADNI“.

- Keď si pes sadne, prestaňte vysielať signál a psa pochváľte.

Skúšajte si tento povel na rôznych miestach a s rôznymi ľuďmi. Podobný proces môžete použiť aj pri kontrolovaní nadmerného štekania a pod.

„Prenasledovanie“ áut a pod.

„Prenasledovanie“ je pre psa inštinktívne správanie, ktoré sa spúšťa keď pes vidí pohybujúci sa predmet. Niektoré rasy sú špeciálne vyšľachtené k nadmernému „prenasledovaniu“ čo však psa dostáva do situácií ohrozenia a necháva majiteľa bezmocného.  Nikdy preto nenechávajte psa pohybovať sa voľne bez vodítka pokiaľ sa nenaučí uposlúchnuť povel „KU MNE“. Je veľmi dôležité,  aby ste nežiaduce „prenasledovanie“ vždy potrestali.

- Nasledovný tréning by ste mali vykonávať iba ak ste zabezpečili BEZPEČNOSŤ zvieraťa ako aj svoju. Použite pevné vodítko dosť dlhé na to,  aby dovolilo psovi „prenasledovať“ objekt ale dostatočne krátke na to,  aby ste ho mali pod kontrolou keď objekt dostihne.

- Nastavte o jeden stupeň vyššiu stimulačnú úroveň ako je vhodná pre vášho psa.

- Uveďte psa do situácie, v ktorej chce objekt „prenasledovať“.

- Keď sa objekt začne približovať, držte vodítko pevne v rukách. Akonáhle pes začne objekt „prenasledovať“, zadajte mu povel „NESMIEŠ“ resp. „FUJ, NESMIEŠ“ a následne „KU MNE“ a stlačte horné ovládacie tlačidlo na vyslanie nepretržitej korekcie pokiaľ pes nepríde. Ak neuposlúchne povel, zatiahnite ho k sebe vodítkom.

- Ak pes ukončí „prenasledovanie“, prestaňte vysielať signál korekcie, postúpte pár krokov dozadu a dajte mu povel „KU MNE“. Keď pes príde až k vám, pochváľte ho.

- Ak pes stimuláciu na nastavenej úrovni ignoruje, opakujte tréningovú situáciu s použitím silnejšej korekcie.

Riešenie problémov

| Uvádzame riešenie pre väčšinu problémov aké môžu nastať pri používaní vášho zariadenia. Ak tu odpoveď na vašu otázku nenájdete, kontaktujte vášho predajcu alebo distribútora výrobku na info@petpark.sk, www.petpark.sk |  |
| --- | --- |
| Môj pes po zadaní povelu na obojok nereaguje. | - Prekontrolujte či je obojok zapnutý a LED svetelnú kontrolku - Ak sa znížil dosah signálu od posledného použitia zariadenia, overte si či sú nabité batérie, resp. či sú dobré - V tejto príručke nájdete zoznam činiteľov rušenia prenosu signálu zariadenia - Zistite či obojok prijíma signál z vysielačky pomocou testovacieho svetla („motýlik“), ktorý je súčasťou balenia vášho zariadenia - Zvýšte silu statickej korekcie (podľa postupu v tejto príručke) - Uistite sa, že obojok správne prilieha k hrdlu psa - Môžete vyskúšať vymeniť krátke kontaktné kolíky za dlhé - Ak ste zistili, že váš obojok sa vybije veľmi rýchlo alebo vysiela veľmi slabý signál, musíte vymeniť dobíjateľnú batériu. Kontaktujte vášho predajcu |
| Obojok sa nedá zapnúť. | - Uistite sa, že je obojok nabitý. Nabíjanie trvá 2 hodiny. |
| Obojok nereaguje na vysielačku. | - Uistite sa, že je vysielačka nabitá. Vysielačka sa nabije do 2 hodín. - Uistite sa, že je obojok zapnutý a LED kontrolka bliká. - Urobte reset zariadenia / spárovanie obojka s vysielačkou. |

Náhradné súčiastky pre vaše zariadenie sú dostupné u vášho predajcu.

Testovacie svetlo

- Zapnite obojok

- Pridržte kontakty testovacieho svetla na kontaktných kolíkoch obojku.

- Zatlačte tlačidlo stimulácie na vysielačke.

- Testovacie svetlo bude blikať.

POZNÁMKA: na vyšších stupňoch stimulácie bude svetlo svietiť silnejšie.

- Vypnite obojok.

POZNÁMKA: ak svetlo nezačne blikať, nabite obojok aj vysielačku a otestujte znovu. Ak svetlo nesvieti, kontaktujte vášho predajcu.

- Podmienky používania výrobku

Tento výrobok sa môže používať iba v súlade s uvedenými podmienkami používania výrobku a ich akceptáciou. Používaním tohto výrobku dávate súhlas s uvedenými podmienkami.

- Správne používanie výrobku

Tento výrobok je určený na tréning psov. Tento výrobok nemusí správne fungovať na výcvik určitých pováh psov. Odporúčame, aby sa tento výrobok nepoužíval na tréning psov s váhou nižšou ako 3.6 kg alebo na agresívne psy.  Ak si nie ste istí povahou vášho psa, požiadajte o konzultáciu vášho veterinára alebo autorizovaného trénera psov.

Správne používanie výrobku znamená jeho používanie podľa pravidiel tejto užívateľskej príručky a rešpektovanie viet označených ako „Dôležité“.

- Zákaz nezákonného a zakázaného používania výrobku

Tento výrobok je určený pre psov. Tento výrobok nie je určený na spôsobovanie bolesti, zranenia či na provokáciu. Ak sa na dané účely použije, môže to znamenať priestupok voči zákonom danej krajiny.

- Zodpovednosť za škodu

Spoločnosť Radio Systems Corporation nie je a nebude zodpovedná za žiadne škody či úrazy súvisiace s používaním alebo zneužívaním tohto produktu. Kupujúci zodpovedá za všetky riziká spojené s používaním tohto produktu.

- Zmeny podmienok

Spoločnosť Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo na zmeny uvedených podmienok používania výrobku.

Zariadenie spĺňa všetky normy stanovené Európskou Úniou pre elektromagnetické zariadenia (nariadenie R&TTE). Ak chcete zariadenie používať mimo krajín EÚ, je potrebné zistiť normy danej krajiny. Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, ktoré neboli priamo schválené spoločnosťou Radio Systems Corporation® sú v rozpore s EÚ R&TTE nariadením stanovami a používateľovi môže byť zakázané používanie výrobku a tiež môže byť zrušená záruka výrobku.

Zariadenie je nutné recyklovať.

Pozrite si sekciu Dôležité upozornenia  pri manipulácii s dobíjateľnými batériami.

Tento systém funguje na dve Li-Ion batérie (240mAh pre obojok a 550mAh pre vysielačku a 400mAh pre lokalizátor). Vymieňajte batérie len za originálne batérie po konzultácii so zákazníckym oddelením. Pre informácie kde sú náhradné batérie dostupné, kontaktuje prosím vášho predajcu alebo www.sportdog.com.

Pozrite si nasledovné inštrukcie pre manipuláciu s batériami:

Výmena batérií:

- Pomocou krížového skrutkovača číslo 1 (Phillips) odskrutkujte z krytu vysielačky skrutky.

- Pomocou imbusového kľúča odnímte všetky skrutky z krytu obojku – prijímača.

- Snímte zadný kryt zariadenia.

- Vyberte batérie resp. vymeňte ich za nové.

Pri manipulácii s káblami, ktoré spájajú batériu so zariadením je nutná

opatrná manipulácia, aby sa nepoškodili. Pri poškodený káblov môže dôjsť ku skratu čo môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

TIETO INŠTRUKIE NIE SÚ PLATNÉ PRE OPRAVY BATÉRIÍ ALEBO INŠTALÁCIU BATÉRIÍ, KTORÉ SPOLOČNOSŤ RADIO SYSTEMS CORPORATION ŠPECIÁLNE NESCHVÁLILA. Iné než schválené batérie môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Inštaláciou neschválených batérií sa ruší záručná lehota na celý výrobok.

Tento výrobok je chránený nasledovnými patentmi:

U.S. čísla patentov: 6,901,883; 7,017,524; 7,420,136; D573,564; 6,184,790; 6,459,378; 7,814,865; 7,647,545.

Kanada: 2565318

Austrália: 2006233255

Other Patents Pending.

Záručná lehota je 36 mesiacov od dátumu predaja:

Dátum predaja:

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8, Praha

Infolinka: 721 471 118

Email: info@elektro-obojky.cz