Instrukcja obsługi

PET at SCHOOL TRAINING Pulse

OSTRZEŻENIE

Każda osoba z urządzeniem do podtrzymywania pracy serca (kardiosytmulator, defiblyrator) musí używając  PET at SCHOOL Training Pulse zachować najwyższą ostrożność.

To urządzenie wysyła pole magnetyczne (magnes jest umiesczony w nadajniku)

Frekwemcja = 869 Mhz za = 25 mW

Dziękujemy za wybór produktu PET at SCHOOL.

Zanim zaczniesz używać PET at SCHOOL Training Pulse, przeczytaj proszę uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

Przed użyciem PET at SCHOOL Training Pulsce, zalecamy kontakt z weterynarzem, który określi czy piesek jest wystarczająco zdrowy aby nosił obrożę.

Regularnie kontroluj szyję Twojego psa, ponieważ powtarzające się tarcie punktów konaktowych o skóre psa może powodować podrażnienia. Jeśli tak się stanie, zdejmij obrożę do czasu aż znikną wszystkie dolegliwości.

Nie zostawiaj obroży na szyi psa dłużej niż 8 godzin dziennie.

Zacznij trening od najniższego poziomu, ustal poziom, na który Twój pies będzie reagował stopniowym zwiększaniem impulsu.

Możesz skontaktować się z profesjonalnym szkoleniowcem w razie pytań

  - Opis i zawartość  PET at SCHOOL Training Pulse

  - Zawartość opakowania

- PET at SCHOOL Training Pulse obroża z krótkimi punktami kontaktowymi i paskiem

- 3V, CR2 bateria litowa do obroży

- Nadajnik 3V, bateria litowa CR2032

- Para długich punktów kontaktowych

- Neonowa lampka testowa

- Instrukcja obsługi

Obrazek 1

NADAJNIK

Opis

Obrazek2

OBROŻA

Czerwone kontrolki:

Wskaźnik poziomu baterii

+ wskaźnik poziomu stymulacji

+ wskaźnik poziomu baterii

Punkty kontaktowe (długie lub krótkie)

Szare oznaczenie:

Miejsce w którym umiesczony jest magnetyczny punkt On/Off

Przycisk sygnału dźwiękowego

Przycisk światła LED

Przycisk impulsu

Przycisk wibracji

Kontrolka świetlna:

Wskaźnik włączenia, wyłączenia + wskaźnik odbioru sygnału radiowego + wskaźnik poziomu baterii

Okrągłe oznaczenie:

Wskaźnik położenia magnesu- Ten magnes pozwala włączyć lub wyłączyć obrożę nadajnikiem.

Światło LED

  - Pierwsze użycie

  - Wkładanie baterii do obroży

- Odkręć 4 śrubki pokrywy za pomocą srubokrętu.

- Włóż baterię (3V, CR2 Lithiová), zwróć uwagę na poprawne ułożenie biegunów (więcej diagram 3)

- Usłyszysz dźwięk, który potwierdza prawidłowe włożenie baterii. Jeśli po włożeniu baterii nie usłyszysz żadnego dźwięku, wyjmij natychmiast baterię. Przed kolejną próbą skontroluj bieguny.

- Przed włożeniem pokrywy z powrotem na miejsce, skontroluj czy gumowa uszczelka jest dobrze włożona

- Delikatnie dokręć śrubki (nie dokręcaj za mocno)

- )

Biegun “-” baterii

Uszczelka

Diagram 3

Biegun “+” baterii

  - Włączanie / wyłączanie nadajnika

Nadajnik, który otrzymałeś ma włożoną baterię.

- Włączanie: jeśli bateria jest na miejscu, nadajnik jest gotowy do użycia.

- Wyłączanie: aby wyłączyć nadajnik musisz wyjąć baterie

Aby przedłużyć żywotność baterii nadajnika, polecamy wyłączać urządzenie, jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.

  - Włączanie/wyłączanie obroży

Aby włączyć lub wyłączyć odbiornik w obroży używaj magnesu umieszczonego w nadajniku

- Włączanie: zbliż nadajnik tak aby okrągłe oznaczenie na nadajniku dotknęła szarego oznaczenia na odbiorniku, przytrzymaj przez 1 sekundę. Kontrolka na obroży rozświeci się na zielono, oznacza to, że odbiornik jest włączony.

- Wyłączanie: Zbliż nadajnik tak aby okrągłe oznaczenie na nadajniku dotknęło szarego oznaczenia na odbiorniku, przytrzymaj przez 1 sekundę. Kontrolka LED zmieni kolor z zielonego na czerwony, co oznacza, że obroża jest wyłączona.

Aby przedłużyć żywotność baterii odbiornika, polecamy wyłączać urządzenie, jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.

Diagram 4

Włączanie/Wyłączanie odbiornika w obroży za pomocą nadajnika

Zbliż te 2 miejsca do siebie na czas

1 sekundy

  - Kodowanie nadajnika z odbiornikiem

Każdy nadajnik ma swój własny kod radiowy. Kodowanie nadajnika z odbiornikiem w obroży, umożliwia współpraca jednostek.

WAŻNE: przed rozpoczęciem kodowania upewnij się, że żadna inna osoba nie używa PET at SCHOOL Traninig Pulse lub innego produktu PET at SCHOOL w Twojej okolicy. Twoja obroża mogłaby przypadkowo sparować się z innym odbiornikiem. Jeśli dojdzie do tego, przeprowadź raz jeszcze kodowanie nadajnika z odbiornikiem

DŮLEŽITÉ: před zahájením kódování se ujistěte, že žádná jiná osoba nepoužívá svůj PET at SCHOOL Training Pulse nebo jiný produkt PET at SCHOOL ve vaší blízkosti: váš obojek by mohl náhodně nahrát kód tohoto dálkového ovladače. Pokud k tomu dojde, proveďte kódování dálkového ovladače s obojkem znovu.

PROCES KODOWANIA

- Aby rozpocząć proces kodowania nadajnik musí być  przygotowany do użycia (musí być w nim włożona bateria)

- Obrożą w pozycji „wyłączono“ (brak kontroli LED): zbliż nadajnik do obroży tak aby okrągłe oznaczenie nadajnika dotykało szarego oznaczenia na obroży, przytrzymaj 6 sekund. Wskaźnik LED na obrozy zapali się na zielono, następnie miga na czerwono

- Oddal nadajnik od odbiornika.

- Naciśnij przycisk  na nadajniku. Usłyszysz sygnał dźwiękowy; obroża jest zsynchronizowana z nadajnikiem

  - Przekodowanie obroży

Odbiornik w obroży możesz kodować nieograniczoną ilość razy, z tym samym nadajnikiem lub z nowym (więcej proces kodowania)

  - Jak używać nadajnika ?

Nadajnik PET at SCHOOL przeznaczony jest do kontroli jednej obroży.

- przycisk : sygnał dźwiękowy

Jeśli wciśniesz  „sygnał dźwiekowy“  usłyszysz sygnał dźwiękowy. Dla tej funkcji nie jest przypisany żaden limit czasowy: dźwięk będzie wysyłany tak długo jak długo wciśnięty jest przycisk.

Centralna kontrolka LED na nadajniku będzię świecić tak długo jak długo będziesz naciskał przycisk.

Użycie sygnału dźwiękowego zależy od sposobu, w jaki chcesz trenować swojego psa.

Za pomocą dźwięku możesz:

  - wysłać dźwięk psu, w momencie złego zachowania

  - nagrodzić go gdy posłucha Twojej komendy

Ważne jest aby używać sygnał dźwiękowy zawsze w tym samym celu aby nie dezorientować psa.

- Przycisk  : światło LED

Jeśli wciśniesz przycisk , włączysz  światło LED na obroży na czas około 8 minut.

Jeśli wciśniesz przycisk  raz jeszcze przed upłynięciem 8 minut, wyłączysz światło

Centralna kontrolka na nadajniku zaświeci się.

- Przycisk V V V : Wibracja

W momencie gdy wciśniejsz przycisk VVV, odbiornik na obroży wyśle wibracje. Wibracje bedą trwać tak długo jak długo będziesz przytrzymywal przycisk (maksymalnie do 8 sekund)

Centralna kontrolka na nadajniku będzie się świecić tak długo jak długo będziesz naciskał przycisk.

Wibracje możesz stosować według własnego upodobania.

Dzięki wibracjom możesz:

- Wysłać sygnał psu gdy jest nieposłuszny

- Lub nagrodzić go krótką wibracją za prawidłowe zachowanie

Bardzo ważne jest aby wykorzystywać wibrację zawsze w tym samym celu, aby nie dezorientować psa.

- Przycisk  S: progresywna stymulacja impulsem

Naciśnij przycisk S, aby wysłać impuls elektrostatyczny psu, impuls jest przesyłany przez dwa punkty kontaktowe znajdujące się na obroży.

Obroża posiada 5 poziomów stymulacji (poziom 1: słaba stymulacja – poziom 5: mocna stymulacja).

W momencie wciśnięcia przycisku S kontrolka świetlna na nadajniku zaświeci się (od 1 do 5 zależności od osiągniętego poziomu stymulacji)

Poziom stymulacji zwiększa się automatycznie, w zależności od tego jak długo naciskasz przycisk S

Úroveň stimulace se zvyšuje automaticky v závislosti na tom, jak dlouho budete mít stisknuté tlačítko S.

Gdy puścisz przycisk  S, poziom stymulacji zmniejszy się o jeden poziom

Gdy będziesz naciskał przycisk S dłużej niż 8 sekund, obroża automatycznie przejdzie w tryb bezpieczeństwa na kilka sekund zanim będziesz mógł uruchomić ją ponownie.

  - Kontrola/wymiana baterii nadajnika

Aby skontrolować stan baterii, obserwuj kontrolki na nadajniku.

Jeśli 5 kontrolek zaświeci się 3 razy, w momencie wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku oznacza to słabą baterię.

Przygotuj się na wymianę.

Zasięg nadajnika moze sie obniżyć, jeśli bateria jest słaba.

Wymień zużytą baterię na nową, zgodnie z instrukcją:

- Na tylej stronie nadajnika za pomocą np. monety odkręć pokrywę na baterie

- Wyjmij starą baterię

- Włóż nową baterię (3V, CR2032 Litowa), upewnij się, że widzisz „+“ po włożeniu baterii (diagram 5)

  - Umieść pokrywę baterii z powrotem i dokręć np. monetą

  - Sprawdź czy nadajnik działa prawidłowo

Uwaga

Upewnij się, że bieguny baterii są prawidłowo na swoim miejscu

“+” musi być widoczny

Diagram 5

Wymiana baterii nadajnika

  - Kontrola/wymiana baterii w odbiorniku

Aby skontrolować stan baterii obserwuj kontrolke, na froncie urządzenia:

  - Bateria jest wystarczająco naładowana: miga powoli na zielono

  - Słaba bateria: miga szybko na czerwono

Wymień zużytą baterię na nową (3V, CR2 Litowa) (Viz § więcej pierwsze użycie obroży) nastepnie skontroluj czy odbiornik działa prawidłowo

  - Wymiana punktów kontaktowych (elektrod)

Razem z obrożą PET at SCHOOL Training Pulse dostarczane są dwie pary elektrod.

(Długość elektrod musí być wystarczająca aby, urządzenie miało dobry kontakt ze skórą psa i pozwoliło na poprawne funkcjonowanie urządzenia)

Jeśli Twój pies ma długą sierść a na obroży zamontowane są krótkie elektrody, obroża nie będzie działać poprawnie. Odkręć punkty kontaktowe i zastąp je długimi, które znajdziesz w opakowaniu. Dokręć je ręcznie  ( nie używaj klucza)

  - W każdej chwili możesz skontrolować jeśli Twój zestaw treningowy działa poprawnie

-Przed kontrolą upewnij się, że obroża jest wyłączona ( nie ma w niej baterii)

-Podłacz druciki lampki testowej do elektrod (lekko je odkręć i dokręć tak aby druciki lamki testowej znajdowały się pod elektrodą)

-Włącz nadajnik i obrożę

-Skontroluj działanie obroży:

W momencie wciśnięcia przycisku   , obroża musí wysłać dźwięk.

W momencie wciśnięcia przycisku  , na obroży musí zaświecić się światło LED

W momencie wciśnięcia przycisku  V V V, obroża musí wibrować tak długo jak długo jest wciśnięty przycisk (maksymalnie 8 sekund)

W momencie wciśnięcia S, musi zaświecić się lampka testowa

Przed odłączeniem lamkp testowej upewnij się, że odbiornik w obroży jest wyłączony (wskaźnik nie świeci)

  - Osiąganie najlepszych wyników

Treningowe sygnały, które wysyłasz Twojemu psu, wysyłane są z nadajnika do odbiornika poprzez fale radiowe.

Na zasięg fal radiowych mają wpływ różne czynniki (geograficzne). Zasięg urządzenia wynosi około 200 metrów.

Najlepsze wyniki uzyskasz, jeśli będziesz przestrzegać w momencie używania nastepujących zaleceń:

- Aby osiągnąć dobry zasięg nie zakrywaj cześci na kontrolkami swietlnymi na nadajniku ręką podczas wysyłania syngałów

- Umieść obrożę na szyi psa w następujący sposób: świetlna kontrolka włączania/wyłączenia jest widoczna, ale nie jest w kontaktcie ze skórą psa.

- Sprawdź baterie (nadajnika i odbiornika) przed użyciem urządzenia, gdy tylko zauważysz, że bateria jest słaba wymień ją.

- Skuteczność baterii spada przy temperaturach poniżej 0°C. W miarę możliwości przetrzymuj nadajnik w cieple (np. w kieszeni)

- Regularnie czesz swojego psa, polepszy to kontakt ze skórą psa i samopoczucie Twojego psa.

  - Ustawienie obroży

Umieść obrożę na szyi psa wysoko, aby nie ograniczać jego ruchów.

Pasek obroży musí być ustawiony w ten sposób aby elektrody były w kontakcie ze skórą psa.

Ustawienie obroży jest bardzo ważne:

- Jesli obroża jest założona za luźno, jest duże pradopodobieństwo, że obroża będzie regularnie drażnić. Ponadto nie będzie prawidłowo działać.

- Jeśli obroża jest założona za ciasno Twój pies może mieć problemy z oddychaniem.

Pasek jest prawidłowo ustawiony gdy pomiędzy opasek o szyję psa możesz włożyć dwa palce.

Nie zostawiaj obroży umiesczonej w jednym miejscu na szyi przez dłuższy czas, może ona powodawać podrażnienie. Jesli Twój piesek musí mieć obrożę założoną przez długi czas, regularnie zmieniaj jego pozycje na szyi.

Nie zostawiaj obroży na szyi psa dłużej niż przez 8 godzin . Regularnie kontroluj jego szyje. Jeśli zauważysz podrażnienie, nie używaj obroży do czasu całkowitego zagojenia sie podrażnień.

  - Rozpoczęcie treningu z obrożą

▪	Obrożę możesz zacząć używać u szczeniaków, które skończą 6 miesięcy, w stosunku, do których używałeś już podstawowych komend: “zostań”, “siad” lub chociaż “zostaw”.

▪	Nie używaj obroży na psach, które mają problemy fizyczne (problemy sercowe, epilepsja) lub mają problemy z zachowaniem.

▪	Twój pies potrzebuje czasu aby przyzwyczaić się , pozwól psu nosić obrożę przez kilka dni bez używania jej funkcji

▪    Dobry  trening wymaga czasu. Nie spiesz się:

−  Wybierz znaną psu okolicę, miejsce, które piesek zna.

Ustaw poziom impulsu, na który Twój pies reaguje zacznij od najniższego poziomu i stopniowo go zwiększaj.

Wybierz odpowiedni moment aby nacisnać przycisk: dokładnie w chwili gdy pies robi coś niedozwolonego

Nagradzaj psa za prawidłowe zachowanie: będzie się uczyć szybciej a jego chęć do współpracy bedzie wzrastać.

▪    razie pytań kontaktuj się z profesjonalnym szkoleniowcem

Ostrzeżenia dot. użytkowania

▪	Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) z obniżonymi  zdolnościami fizyczny, psychicznymi oraz brakiem doświadczenia lub wiedzy, dopóki nie bedą pod nadzorem osób, które bedą odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo

▪	Urządzenie nie jest zabawką

▪    Urządzenie nie może być używane przez osoby poniżej 14 roku życia

▪	Dzieci powinny być pod kontrolą, aby nie bawiły się urządzeniem

▪	Obroża Pet at School jest w pełni wodoszczelna. Twój pies może pływać w wodzie.

▪    Nadajnik jest tylko wodoodporny. To znaczy, że możesz go używać przez krótki czas na deszczu. Umieść go w suchym miejscu jak najszybciej jest to tylko możliwe. Jeśli nadajnik wpadnie do wody, może uszkodzić się, to uszkodzenie może okazać się niemożliwe do naprawy.

▪	Twój pies nie powinien nosić metalowych elementów, metalowych obróż czy innych rodzajów obroży razem z obrożą PET at SCHOOL

▪    Unikaj umieszczania nadajnika w pobliżu elementów wrażliwych na działanie pola magnetycznego, mogą one zostać  całkowicie uszkodzone.

▪	Nie umieszczaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na wysokie temperatury

▪    PET at SCHOOL zaleca używać taki sam typ baterii jaki był dołączony fabrycznie do nowo kupionego urządzenia. Baterie innych producentów nie muszą być w 100% kompatybilne z Twoim urządzeniem.

▪ Wyjmij baterie z nadajnika I odbiornika jeśli nie używasz urządzenia dłużej niż 3 miesiące. Obroża będzie pamiętać przeprowadzoną konfiguracje (kodowanie)

▪	Obowiązkowo wymieniaj baterie co 2 dwa lata, nawet jeśli nie używałeś urządzenia przez długi czas.

▪	Twój pies nie powinien nosić metalowych elementów, metalowych obróż czy innych rodzajów obroży razem z obrożą PET at SCHOOL

▪	Nigdy nie pozostawiaj zużytych baterii w urządzeniu (nadajniku I obroży). Wyciek może zniszczyć urządzenie

Utrzymywanie

▪	Unikaj czyszczenia urządzenia przy pomocy niestabilnych płynów takich jak rozpuszczalnik czy środki czyszczące. Użyj delikatnej szmatki i neutrealnch detergentów.

▪	Aby zachować wodoszczelność, zalecamy co roku zmieniać uszczelkę, znajdującą się w obroży.

  - Problemy

Jesli Twoja obroża przestanie działać lub dojdzie do usterki, przeczytaj jak najszybciej instrukcje obsługi, następnie skontroluj san baterii i gdy jest to niezbędne wymień ją. Skontroluj także czy produkt używasz prawidłowo.

Diagram  6

Jeśli napotkasz na problem, przekoduj obroże (więcej w punkcie proces przekodowania)

Możesz restartować obrożę w nastepujący sposób:

-wymij baterię z obroży

- za pomocą metalowego przedmiotu (np. śrubokręt lub nożyczki) dotknij oznaczonych na diagramie punktów kontaktowych przez czas 2 sekund

-włóz baterie raz jeszcze: urządzenie wyśle jeden sygnał, który oznacza, że bateria została prawidłowo włożona

-Urochom obrożę raz jeszcze za pomocą nadajnika

Reset :

Połacz Te dwa punkty

Jeśli problem,k który starałeś się rozwiązac wystepuja stále skontaktuj sie z  PET at SCHOOL SCHOOL pod numerem +33.2.38.69.96.27 lub przez email info@pet-at-school.com. Můžete lun skontaktuj się ze swoim sprzedwcą.

W zależnosci od rodzaju błędu, być może Twoja obroża będzie serwisowana.

Do naprawy w takim wypadku potrzebne są:

-kompletny produkt

-dowód zakupu (faktura lub paragon)

Jeśli zabraknie jednego z powyższych elementów być może będziesz musiał pokryć koszty naprawy

# Specyfikacja

|  | Nadajnik | Odbiornik |
| --- | --- | --- |
| Zasilanie | 1 3V, CR2032 litowa bateria | 1 3V, CR2 litowa bateria |
| Żywotność baterii | W trybie stand-by : około 6 miesięcy Aktywne używanie: około 1,5 miesiąca Intenzivní používání: přibližně 1 a půl měsíce | W trybie stand-by : około 7 miesięcy Aktywne używanie: około 2 miesiące |
| Frekwencja | 869.525MHz (25mW) | 869.525 MHz |
| Antena | Zintegrowana | Zintegrowana |
| Zasięg | Około 200m |  |
| Wodoodporność | Wodoodporny | Wodoszczelny |
| Kodowanie | Mikroczip | Mikroczip |
| Wskaźnik stanu baterii | Kontrolka LED | Kontrolka LED |
| Poziomy stymulacji | 5 stopni |  |
| Zakres temperaturowy | Pomiędzy –20°C a +40°C | Pomiędzy –20°C a +40°C |
| Wymiary | 98mm x 42mm x 17mm | 68mm x 43mm x 38mm |
| Waga z baterią | 36g | 75g (bez paska) Obroża z regulowana wielkością paska od 20 do 50 cm |

Warunki gwarancji

1.     Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku gdy dowód zakupu (paragon lub faktura) jest przedstawiony dystrybutorowi NUM’AXES. Gwaranacja obowiązuje jedynie bezpośrednio kupującego urządzenie.

2.     Gwarancja nie obejmuje:

▪    Wymiany baterii

▪    Wymiany paska,

▪    uszkodzeń powstałych podczas transport do sprzedawcy lub firmy NUM’AXES,

▪    uszkodzenia powstałe w wyniku:

▪    nieprawidłowego używania (np. gryzieni, drapanie, zrzucenie),

▪    użycia w niezgodzie z instrukcja

▪    napraw przeprowadzonych przez niepowołane osoby

▪    zgubienia lub kradzieży

3.     Jeśli potwierdzi sie,że obroża jest uszkodzona NUM'AXES zdecyduje czy obrożę naprawić czy zastąpić nowym produktem

4.     NUM'AXES, nie odpowiada zwłaszcza w związku z nieprawidłowym użytkowaniem lub uszkodzeniem

5.     NUM'AXES zastrzega prawo do zmiany właściwości swoich produktów celem polepszenia ich działania lub dostosowania do nowych regulacji prawnych

6.     Informacje zawarte w tej instrukcji mog się zmienić bez wcześniejszych ustaleń

Záruka je neplatná při přeprodeji.

Części zastępcze

Części zastępcze (baterie, pasek, elektrody, dodatkowe obroże) możesz zawsze dokupić u Twojego sprzedawcy

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

« ES » PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Nařízení R&TTE 1999/5/CE

NUM’AXES

déclare que / prohlašuje, že

le collier d’éducation / tréninkový obojek

PET at SCHOOL Pulse

satisfait à toutes les dispositions de la Directive N° 1999/5/CE du 07/04/99 du Conseil Européen

odpovídá všem předpisům dle Nařízení Evropské rady číslo 1999/5/CE ze 07/04/99

et est conforme aux normes suivantes / a je v souladu s následujícími standardy:

ETSI EN 300 220

EN 301 489-3 V1.4.1

NUM’AXES

745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – BP 30157

45161 OLIVET CEDEX – FRANCE

Tél. + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

01/02/2010 – M. Pascal GOUACHE – Président du Directoire

Videa

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

http://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky-num-axes/397-elektronicky-vycvikovy-obojek-num-axes-pet-at-school-pulse.html

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

NESCIO  s. r.o., Obchodní náměstí 1590/4, Praha

Infolinka: 721 471 118

Prodejna: 775 595 558