D.T. SYSTEMS 1125 DT NO BARK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Funkce:

- Detekce štěkání pomocí vibrací hlasivek

- 100% vodotěsný

- Korekce pomocí impulzu v 8mi úrovních

- LCD displej

- Obojek se zapíná pomocí magnetu

- Vhodný pro malá, střední i velká plemena

Obsah balení:

- Protištěkací obojek D.T. Systems

- Elektrody

- Nastavitelný obojek s magnetem

- Testovací výbojka

- Manuál

- Elektrody

- Návod

Příprava obojku

- Nabití obojku

- Odstraňte gumovou krytku na spodní části zařízení a připojte nabíjecí kabel

- Nabíjení trvá cca 14 hodin

Pozor: Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučujeme nabít 14 hodin jednou za 4-6 týdnů.

- Zapnutí obojku:

- Přiložte magnet na bílou značku na zařízení po dobu cca 1 vteřiny, dokud na displeji nezačne blikat 0

- Okamžitě následuje další číslo, které zobrazuje, na jakou úroveň korekce je obojek nastavený

- LED dioda bliká každé 2,5 sekundy

- Vypnutí obojku:

- Přiložte magnet na bílou značku po dobu 2 sekund

- Číslice 0 na displeji 2x rychle zabliká a zařízení se vypne

Testování obojku:

- Umístěte dva červené dráty z testovací diody na elektrody a zkušební diodu na prostřední výstupek

- Zapněte zařízení pomocí magnetu

- Pohybujte diodou dopředu a dozadu, čímž dojde k simulaci vibrace hlasivek

- Pokud se žárovka na testovací diodě rozsvítí, jednotka funguje správně

- Pokud se žárovka nerozsvítí, počkejte 3 sekundy a pak postup opakujte.

Správné nasazení obojku

- Nasaďte psovi zařízení na krk

- Kontaktní elektrody musí být umístěny na hlasivkách

- Obojek dostatečně utáhněte. Pokud bude volný, bude se zařízení protáčet a nebude reagovat správně

- Obojek je správně utažen, když můžete vložit dva prsty mezi popruh a krk vašeho psa.

Změna režimu

- Když je zařízení zapnuté, přiložte rychle magnet ke značce ( cca 0,5 sekundy)

- Po každém takovémto dotyku se úroveň korekce zvýší o 1 stupeň – úroveň se zobrazí na displeji

- Když zařízení dosáhne úrovně 8, dalším dotykem jej resetujete na úroveň 0

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/d-t-systems-1125-dt-no-bark

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky