PetSafe®

Obojek proti štěkání se sprejem

pre velké psy

PBC19-11043

Uživatelská příručka

Sada obsahuje: 1ks elektronický obojek, 1ks PetSafe® baterka typ RFA 18-11,  1ks uživatelská příručka, 1 ks bezpachový sprej

Vlastnosti obojku:

- Navržený pro větší psy s váhou od 18kg

- Nastavitelný nylonový obojek do velikosti 71cm se speciální rychlo zapínatelnou přezkou QuickFit™

- Bezpečný a efektivní bezpachový sprej

- Vodotěsný ne však ponořitelný

- Ukazovatel stavu baterie

- 40 vystříknutí spreje na jedno naplnění zásobníku

- Ukazovatel stavu spreje v zásobníku

- Tlačítko zapnutí-vypnutí

Jak obojek funguje 

Sprejový obojek štěkání - Big Dog Spray Bark Control collar - efektivní a humánní, kontroluje štěkání, pokud ho pes nosí. Obojek využívá speciální, patentovanou a zároveň nejbezpečnější technologii na rozlišování štěkání u psa. Technologie povolí aktivaci obojku, pouze pokud obojek zachytí vibrace hlasivek zároveň se zvukovým podnětem. Obojek se proto nespustí při štěkotu jiného psa nebo při různých jiných zvucích. Obojek vystříkne přírodní sprej na přerušení a omezení štěkání.

Důležité upozornění 


 Nepoužívejte obojek proti štěkání se sprejem s žádným jiným obojkem, visačkami nebo jinými věcmi, které by mohly způsobit spuštění falešného signálu korekce. 

 Během nošení obojku se sprejem může pes nosit postroj s vodítkem, na které se mohou dočasně připojit licenční lístky. 

 Složte obojek proti štěkání dolů pokud se s pejskem jdete hrát. Hraní u psa může vyvolat štěkání a později si může zvyknout na spojování hry se sprejem. 

 Nikdy nenechávejte obojek psovi více než 8 hodin nepřetržitě.

Základní pojmy 

Žlutá světelná kontrolka: Indikuje, zda má obojek dostatek spreje. 

Dvoubarevná světelná kontrolka: Označuje úroveň baterky. 

Senzorový kolík: Zachycuje vibrace při štěkání. 

Detektor zvuku: Zachycuje zvuk při štěkání. 

Zásobník: Otvor kde se doplňuje citrónový sprej. 

Rozstřikovač: Ústí rozstřikovače.

Tlačítko on/off: Zapíná a vypíná obojek.

tlačidlo zapnutia-vypnutia

žltá kontrolka

dvojfarebná

kontrolka

rozstrekovač

Vibračný senzor

zásobník

zvukový senzor

rozstrekovač

Nasazení obojku

Důležité: Správné umístnění obojku je nevyhnutelné pro efektivní funkčnost zařízení.

Při nasazovaní obojku dodržujte následující zásady:

- Přesvěčte se, že je obojek vypnutý.

- Začněte v pohodlném postoji psa.

- Umístněte obojek vysoko na hrdle psa. Umístěte senzorový kolík v centru hrdla tak, aby se dotýkal kůže.

- Přezkoušejte sevření obojku tak, že vsunete prst mezi obojek a krk psa. Sevření by mělo byt pevné ale ne příliš těsné.

- Nechte obojek psovi několik minut, potom opět přezkoušejte sevření obojku. Opakujte to znovu dokud si pes trošku na obojek nezvykne.

- Postup při zastřihnutí obojku:

- Naznačte si perem požadovanou délku. Pamatujte na vhodné rozpětí pokud pes ješte stále roste nebo přibírá na váze.

- Složte psovi obojek a odstřihněte potřebnou délku.

- Ukončete odstřihnutý konec plamenem aby se dále neroztřepoval.

Důležité: Obojek proti štekání by pes neměl nosit víc jak 8 hodin denně.

Zabezpečení správného rozstřikování aroma

Důležité: Správné umístnění obojku je nevyhnutelné pro efektivní funkčnost zařízení.

Na to, aby obojek proti štekání se sprejem plně fungoval je potřebné, aby byl rozstřikovač umístěný správně a aby mělo aroma volný přechod z rozstřikovače k čenichu psa.

- PetSafe QuickFit™ obojek vám umožní jednoduše a rychle odepnout a pripnout psovi obojek bez nutnosti kontrolovat správnost nasazení.

Správné rozstřikování spreje

Dodržujte nasledující postup:

- Zabezpečte aby bylo logo Innotek® na přední straně obojku a aby byl rozstřikovač nasměrovaný na čenich.

- Obojek musí směrovat přímo k čenichu psa.

Pokud je pes dlouhosrstý, je třeba srst kolem obojku přistřihnout, aby nebránila rozstřikování aroma a aby se tekutina na srst nelepila.

Důležité: Obojek proti štekání by pes neměl nosit víc jak 8 hodin denně.

# Instalace baterie

# Baterku typu (RFA-188) si můžete zakoupit u vašeho

# prodejce .

Přiměřená životnost baterky je 2 až 4 měsíce, podle toho, jak často pes šteká. Avšak, je potřebné dodat, že při tréningu dochází k vyšší spotřebě baterky a tak první baterka může postačit na kratší období než je uvedené.

# Zapnutí  a vypnutí obojku

# Na zapnutí obojku zatlačte tlačítko zapnutí-vypnutí. Zapne se zelená světelná kontrolka a bude blikat každých 5 sekund.  Na vypnutí obojku zatlačte opěť tlačítko zapnutí-vypnutí. Zapne se červená světelná kontrolka. Pozn: předtím než se zapne červená kontrolka se na chvíľi zapne i žlutá kontrolka, která značí reset počítadla.

# Funkce a signál světelné kontrolky

| Funkce | Světelná kontrolka |
| --- | --- |
| Obojek je zapnutý | Zelená sv. kontrolka bliká každých 5 sekund |
| Nízká úroveň baterky | Červená sv. kontrolka bliká 3x každých 5 sekund. |
| Nízká úroveň spreje | Zapne se žlutá kontrolka. |

# Naplnění a doplnění spreje

- Dejte psovi obojek dolů z krku.

- Vypněte obojek.

- Držte zásobník svisle směrem dolů, stlačte a naplňte zásobník. Držte tlačítko asi 15 sekund.

Pozn.: Pokud sprej vytíká, je nutné stlačit  tlačítko silnejší.

- Zapněte obojek

Na reset počítadla sprejů zatlačte tlačítko zapnutí-vypnutí, pokud se zapne žlutá světelná kontrolka. Uvolněte tlačítko. Nyní začne blikat zelená světelná kontrolka.

Důležité: uvolněte tlačítko zapnout-vypnutí ihned po zapnutí žluté světelné kontrolky protože pokud ho neuvolníte obojek se vypne

# Co očekávat během používání

# obojku se sprejem

Důležité: Nenechávejte psa osamotě na začátku používaní  obojku.

Nasaďte psovi obojek a počkejte, až začne štěkat. Většina psů velmi rychle pochopí, že obojek vystříkne aroma vždy při štěkání a proto přestanou štěkat. Ale na počátku používání obojku některé psi mohou začít štěkat ještě více, když obojek začne vystřikovat sprej. 

Někdy se může stát, že se pes dostane do cyklu "štěk-střik-štěk-střik". V tomto okamžiku je třeba psa uklidnit - promluvte s ním klidným hlasem. Když se pes uklidní, pochopí, že sprej je aktivní pouze během štěkání. Pouze malé procento psů mívá takovou reakci a většinou pouze při prvním použití. 

Měli byste si všimnout omezení štěkání už v prvních dvou dnech používání obojku. Nicméně, je důležité si uvědomit, že proces učení ještě není dokončen. Pes bude "zkoušet" obojek pokusy štěkat. Takové chování se většinou vyskytuje během druhého týdne výcviku. Pokud se

tento problém se vyskytne, neměňte způsob používání obojku. Nasaďte obojek psovi, vždy když si nepřejete, aby štěkal. Pokud pes začne štěkat a nemá na sobě obojek, může to zpomalit celý trénink.

# Péče o obojek

- Průbežně se ubezpečte, že obojek i nadále správně přiléhá k hrdlu psa. Tímto se zabezpečí maximální efektivita zařízení tak i pohodlí  psa při nošení obojku.

- Pes by neměl obojek nosit  na krku víc než 8 hodin nepretržitě v průběhu 24 hodin jinak se může vyskytnout alergie na kůži psa.

- Sprej se při používaní může přilepit na srst psa. Je nutné, abyste srst psa pravidelně čistili  vlažnou vodou a mýdlem.  Pokud spej ucpe rozstřikovač obojku, utřete ho vlhkým  hadříkem.

# Náhradní součástky k obojku

Příslušenství si můžete zakoupit u vašeho prodejce

| Příslušenství | Číslo |
| --- | --- |
| Náhradní baterka – 1ks | RFA-18-11 |
| Náhradní upínací obojek | RFA-226 |
| Náhradní bezpachový sprej | PAC19-11883 |
| Náhradní citronella sprej | PAC19-12069 |

OTÁZKY  / ODPOVĚDI

| Přestane můj pes štekat úplně? | Obojek proti štekání se sprejem dokáže efektivně eliminovat štěkot skoro úplně. Měl by se však používat pouze v čase, kdy si nepřejete aby Váš pes štěkal. |
| --- | --- |
| Aktivuje obojek i štěkot jiného psa? | Ne. |
| Je obojek humánní? | Áno. Obojek je určený na získání pozornosti a ne na to, aby byl pes potrestaný. |
| Je obojek vodotěsný? | Ano ale ne ponořiteľný. |
| Můžou obojek používat všechny rasy psů? | Áno. Obojek je bezpečný a efektivní pro všechny rasy s váhou od 18kg. |
| Ubližuje psovi používaný sprej? | Sprej je bezpečný jak pro psy tak pro lidi. |
| Bude obojek fungovat i pro dlouhosrsté rasy? | Áno, ale je nutné ostříhat srst tak, aby nebránila ve volném průchodu spreje k čenichu. |
| Musí sprej dosáhnout k čenichu? | Ne. Sprej je veľmi jemný a vytváří pouze jemný „opar“ okolo čenichu. |
| Bude tento obojek fungovat s každým psem | - Nedoporučujeme používaní žádných elektronických tréningových pomůcek pro agresivní psy. - Obojek je určený pro psy s váhou od 18kg. |

ŘEŠENÍ PROBLÉMÚ

| Obojek nevystřikuje aroma... | - Ujistěte se, že baterka je do obojku správně vložená - Vyměňte baterku - Pokud je obojek stále nefunkční, kontaktujte zákaznický servis |
| --- | --- |
| Obojek funguje ale pes nepřestává štekat... | - Ujistěte se, že je obojek v centru krku psa a že je rozstřikovač nasměrovaný přímo na čenich - Překontrolujte, či srst psa nebrání spreji v dosahu na čenich - Pokud je obojek stále nefunkční, kontaktujte zákaznický servis |
| Když dopĺním sprej do obojku, sprej vytéká okolo zásobníku... | - Držte náhradní sprej vertikálně dolů - Takto připravenou nádobku se sprejem přiložte k zásobníku – tímto způsobem vytvoříte dokonalé utěsnění zásobníku - Pokud máte s napĺněním zásobníku stále problém, kontaktujte zákaznický servis |

Podmínky používání výrobku a omezení záruky 

1. Podmínky používání výrobku 

Tento výrobek se může používat pouze v souladu s uvedenými podmínkami používání výrobku a jejich akceptací. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. 

2. Správné používání výrobku 

Tento výrobek je určen na trénink psů. 

Správné používání výrobku znamená jeho používání podle pravidel této uživatelské příručky a respektování vět označených jako "Důležité". 

3. Zákaz nezákonného a zakázaného používání výrobku 

Tento výrobek je určen pro psy. Tento výrobek není určen pro aplikaci bolesti, zranění či na provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to znamenat přestupek vůči zákonem dané země. 

4. Odpovědnost za škodu 

Společnost Radio Systems ® Corporation není a nebude zodpovědná za žádné škody či úrazy související s používáním nebo zneužíváním tohoto produktu. 

Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s používáním tohoto produktu. 

5. Změny podmínek 

Společnost Radio Systems ® Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek používání výrobku.

Záruční lhůty 

Záruční doba na výrobek je 2 roky od data prodeje. Záruka se nevztahuje na škody na výrobku způsobené nesprávným zacházením s výrobkem, a také se záruka nevztahuje na ztrátu zařízení nebo znehodnocení zařízení domácím zvířetem.

Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou unií pro elektromagnetické zařízení s nízkým napětím as nařízením R & TTE. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schválené společností Radio Systems ® Corporation jsou v rozporu s EU R & TTE nařízením a uživateli může být zakázáno použití výrobku a také může být zrušena záruka výrobku.

Zařízení je v souladu s nařízením EMC a LV.

Zařízení je nutné recyklovat.