NÁVOD K POUŽITÍ PRO PROFIVYSAVAČ Gisowatt PC 80 TWIN POWER

Uložte prosím tento návod k použití pro případnou pozdější potřebu:

-vysavač nepatří do rukou dětem, užívejte proto vysavač a skladujte jej dále od dětí

-tento vysavač není konstruován pro užívání  osobami se sníženými mentálními nebo  fyzickými  schopnostmi

-veškerý obalový materiál musí být držen dále od dětí

-před použitím vždy zkontrolujte, že napětí a proud v síti odpovídá údajům na typovém štítku vysavače

-nevytahujte zástrčku ze sítě táhnutím za kabel, ale držením za zástrčku

-rozviňte  před užitím vysavače kompletně celý přívodní kabel

-chraňte přívodní kabel před jeho mechanickým a jiným poškozením

-nenechávejte zapnutý vysavač bez dozoru

-neskladujte vysavač tam, kde by mohlo dojít k jeho poškození (na dešti, na přímém slunci, na silném mrazu)

-vždy  odpojte vysavač od sítě před čištěním vysavače nebo jeho servisováním

-s vysavačem je zakázáno vysávat vznětlivý nebo hořlavý materiál, explosivní materiál apd.

-používejte k čištění vysavače pouze vlažnou vodu bez agresivních přídavných látek jako trichlorethylen, abrasivni detergenty apd.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nebo vzniklé nedodržením návodu k použití!

A ..... JAK UVOLNIT MOTOROVOU ČÁST ?

A1 - Uvolněte 2 úchytky na obvodě vysavače, které fixují nádobu k vrchní části  a uvolněte motorovou část.

- K zpětnému uzavření vysavače přiložte motorovou část na tělo vysavače a zacvakněte klapky na stranách vysavače

A2 .....Upevnění ručního madla na vysavač

Přiložte obě části madla k sobě, zasuňte do sebe až po zacvaknutí západky.

A3.... Koš pro  uložení příslušenství vysavače

Zavěšením na madlo dle obrázku  uchyťte praktický koš na uložení příslušentví vysavače a pomocných přípravků na úklid.

A4

.         Zapnutí spotřebiče v poloze "I" pro motor

Vypnutí spotřebiče v poloze"O" pro motor

B - FILTRAČNÍ SYSTÉM

B1 ..... Užijte prachový sáček   code 83139 H0B  pro PC 80 TP

Používejte pouze papírový filtr s kazetovým uchycením na vnitřní výstup v nádobě

- Uchyťte papírový prachový sáček ve vnitř nádoby (obr.“B1”).

-Nasaďte plastové oko na výstup vzduchu do nádoby. Dbejte aby nedošlo k protržení papírového prachového filtru během operace

- Rozprostřete filtr kolem vnitřního prostoru nádoby

- Prachový filtr zajišťuje hygienické užívaní s vysávanými nečistotami

Neužívejte sáček k vysávání ostrých předmětů nebo při vysávání tekutin !

- Vyměňte sáček, když dojde k jeho naplnění

- Filtr nelze užívat opakovaně, musí být vždy vyměněn.

- Vždy si držte zásobu papírových filtrů, aby jste měli nový filtr vždy při ruce.

B2 ..... UŽÍVÁNÍ PAPÍROVÉHO SKLÁDANÉHO HEPA FILTRU kloboukového tvaru code  83001H0G

- Uvolněte morovou část od nádoby vysavače  a obraťte motorovou část vrchem dolů.

- Nasaďte filtr na motorovou část .

- Upevněte filtr plastikovým krytem  a točte uzávěrem k zafixování filtru . Dbejte aby nedošlo k poškození filtru během operace .

-Uchyťte motorovou jednotku zpět na nádobu a zajistěte úchyty .

- Užívání HEPA filtru kloboukového tvar je především doporučováno k vysávání prachu a suchých nečistot. Je užíván v kombinaci

s papírovým prachovým filtrem-sáčkem-a tím zajišťuje hygienické podmínky užívání vysavače a čistotu zpět vyfukovaného vzduchu.

Nepoužívejte takto připravený vysavač k vysávání ostrých předmětů nebo k vysávání tekutin.

B3 ..... POUŽITÍ HOUBOVÉHO FILTRU code  83035 H0B

K vysávání tekutin VŽDY užijte houbový filtr a odstraňte otatní papírové

-K vysávání TEKUTIN, uvolněte motor a odstraňte kloboukový HEPA filtr.

- Nasaďte houbový filtr a motorovou jednotku

- Uložte motorovou jednotku zpět na nádobu a zafixujte úchyty.

B4 ...POUŽITÍ OCHRANNÉHO POLYPROPYLÉNOVÉHO PŘED-FILTRU  083 038 B5A

Nikdy nepoužíbejte bez vloženého papírového filtru uvnitř vysavače!

Obzvláště vhodný pro vysávání: popela, cementu, mastkového přášku

B5.... VÝSTUPNÍ MIKROFILTR

Elektrostatický výstupní mikrofiltr zvyšuje ochranu prostředí, umocňuje celkové parametry vysavače

z hlediska jeho přátelskému vlivu na životní prostředí. Chrání Vaše zraví před vdechováním škodlivých látek,

které zachycuje na svém povrchu a zabraňuje jeich vyfukování do okolního porstředí.

Doporučeje se obměnit filtr každé 2 měsíce

C JAK  POUŽÍVAT  VYSAVAČ

C1 JAK  POUŹÍVAT VYSAVAČ pro  SUCHÉ  vysávání

Vždy pro SUCHÉ  vysávání používejte patronový  filtr. Pokud dojde k jeho poškození nebo je filtr

požíváním potrhaný, vyměňte jej.

C 2 JAK  POUŽÍVAT  VYSAVAČ pro M O K R É  vysávání

VŽDY ODEJMĚTE PAPÍROVÝ FILTR a PATRONOVÝ SKLÁDANÝ FILT

ODEJMĚTE I POLYPROPYLÉNOVÝ PŘED FILTR

POUŽÍVEJTE PRO MOKRÉ SÁNÍ POUZE HOUBOVÝ FILTR

Vysávat na mokro je možné až do maximální úrovně tanku. Vysavač je vybaven plvákem, který autromaticky uzavře sání.

Obsluha vysavače je na tento moment naplnění vysavače upozorněna výrazným zvýšením otáček motoru spojeným se značným zvýšením hlučnosti.

Za této situace vypněte vysavač, odpojte  přívodní kabel od sítě a vyprázdněte nádobu.

C 3 VYSÁVÁNÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ  TEKUTIN/VODY

Při vysávání tekutin nikdy  neponořujte ZCELA hubici do tekutiny, ale nechte malý otvor tak, aby vysavač mohl přisávat množství vzduchu a vytvářel tak sací efekt

D VYSÁVÁNÍ  S MOKRÝM ČIŠTĚNÍM SE ŠAMPONEM

VŽDY ODEJMĚTE PAPÍROVÝ FILTR a  PATROPONOVÝ SKLÁDANÝ FILTR

ODEJMĚTE I POLYPROPYLÉNOVÝ PŘED FILTR

POUŽÍVEJTE PRO MOKRÉ SÁNÍ POUZE HOUBOVÝ FILTR

D3 ..MONTÁŽ HADICE

Použijte svorky (2) k připevnění hadičky pro detergent (3) podél flexibilní hadice (1)

Zasuňte  vývodku (4) hadice do vysavače (5)

Stiskněte přední kroužek (6) pro uvolnění vývodky

Připevněte příslušenství a hadičku na detergent

1 Zasuňte koncovku hadice (7) vysavače do otvru na vstup vzduchu (8)

2 Zasuňte držadlo (9) hadice do koncovky hadice (10)

3 Zasuňte druhý konec hadice (10) do hubice na mokré sání se šamponem (11)

4 Hadičku na detergent (12) vedoucí od mokré hubice na šampon, zasuňte do dávkovače (13), který je už připevněnk držadlu hadice (9)

E ..JAK S VYSAVAČEM UMÝVAT PODLAHOVÉ PLOCHY

E1....PODLAHOVÉ a jiné TEXTILIE

Ujistěte se před započetím úklidu, že textílie a podlahové krytiy a podlahové plochy jsou standardní a lze je mýt roztokem vlažné vody s čistícím šamponem.

Výrobce a potažmo dovozce a distributor nepřebírá zodpovědnost za případné použití na nevodné materiály, za jejich následné poškození,  nebo za posškození v důsledku použití jiných než doporučených šamponů/detergentů

Zapněte motor a pumpu

Stiskněte polohu (1) k načerpání detergentu do dávkovače, potom táhněte mycí hubicí po podlaze (2) směrem k sobě

Jestliže zůstává špína, šmouhy, skvrny-přidejte více detergentu/šamponu do nádoby

Opakujte proces znovu,  bez šamponu, aby došlo k vysušení čištěné plochy.

E 2... ČIŠTĚNÍ TVRDÝCH PODLAH

-přidejte adaptér (4 ) s gumovým stíráním na trojúhelníkovou mokrou hubici

-postup úklidu je shodný s popisem v odstavci E1

F ÚDRŽBA

Před každou údržbou vždy odpojte přívodní kabel od sítě!

F1 Výměna papírového sáčku  code  83 132 BOK

před výměnou papírového sáčku vždy odpojte vysavač od sítě.

Uzavřete vždy papírový sáček (1)  plastovým uzávěrem (2).

Papírový sáček po naplnění vyhoďte! Nepoužívejte sáček opakovaně!

F2 Skládaný papírový filtr - patronový

Vyjměte papírový filtr a očistěte jemným kartáčem. Je možné filtr i lehce zevnitř vymýt proudem vody. Do vysavače ukládejte filtr vždy vysušený!

F3 Pěnový filtr

Pěnový filtr je možné omýt vodou, nepoužívejte při tom detergentu

F4 Polyesterový PŘED-FILTR

Zatřeste s polyesterovým  filtrem tak, aby smetí spadalo dovnitř nádoby.

Ofoukněte jej proudem vzduch z vysavačové hadice, na volném prostranství, jestliže je to nezbytné.

Vyměňte jej, jestliže je poškozený, potrhaný apd.

F5 ÚDRŽA MIKROFILTRU

Výměna mikrofiltru se doporučuje každé 2 měsíce.

Postupujte opatrně při odnímání ochranné mřížky mikrofiltru (1)

PC P35

F5PC P50R

F5 Údržba nádoby

Vyprázdněte nádobu vždy, když je z poloviny plná

(při přeplnění nádoby dojde k automatickému uzavření sání díky plováku, který vypne vysavač)

Vytřete a vyčistěte nádobu vždy po mokrém vysávání z důvodu ochrany před sazováním vodního kamene

Jestliže je uvnitř hubice na mokré sání nečistota (s), odšroubujte pečlivě šroub dle obrázku, po uvolnění odejměte průhledný kryt (t) hubice a očistěte vnitřek huice.

Stejným postupem složte zpět

F6 JAK VYPRÁZDNIT NADOBU

Uvolněte zámek (Y) nádoby, který je na ásti vozku (Z) jak je ukázáno na obrázku .

Položte nohu na vozík, přidržte jej, ochopte nádobu za držadlo, a vyklopením nádobu vyprázdněte.

Výměna přívodního kabelu

Pro výměnu přívodního kabelu vždy vyhledejte odborný servis. Pro výměnu je zapotřebí speciální nářadí. Nikdy nevyměňujte přívodní kabel sami,  vždy svěřte výměnu do péče odborného servisu.

ODHALOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

| Závada | Příčina | Oprava |
| --- | --- | --- |
| Vysavač se nechce rozběhnout,spustit | Zkontrolujte zapojení kabelu | Vadný kabel, vypínač nebo motor |
| Vyfukovaný vzduch je příliš horký | Vyměňte filtr za nový | Plný nebo poškozený filtr |
| Sací výkon je velmi slabý | Zkontrolujte nádobu, vyčistěte nebo vyměňte filtr, zkontrolujte sací trubky a hadici | Nádoba je plná, nebo jsou zacpané, zapečené filtry |
| Motor pracuje v extrémní zátěží, výrazný-netypický-zvuk | Vyčistěte nebo vyměňte filtry, zkontrolujte průchodnost trubek a hadice | Ucpané filtry nebo ucpaná hadice, případně sací trubky |

Nevyhazujte vysavač do domácího odpadu!

V souladu s EU  směrnici 002/90/EC a 2003/108/EC

o ekologickém odpadu a lektrických zařízeních (WEEE)

a jejich implementaci do národních směrnic a nařízení, musí být elektrické přístroje

odváděny na oblastní sběrné dvory  k následné recyklaci.