S T R U N O V Á   H L A V A        T-25/P-25/T-35/T-45

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Při instalaci postupujte dle následujících pokynů:

- Upevněte strunovou hlavu na křovinořez podle velikosti závitu a utáhněte.

- Při doplňovaní žací struny postupujte následovně:

- zatlačte na kryt strunové hlavy, vymáčkněte pojistné západky a sundejte spodní díl s průchodkami

- vyjměte cívku se strunou a nainstalujte novou žací strunu – pro jednotlivé typy strunových hlav jsou doporučeny následující žací struny:

T-25 (kat.č.: 625-125) kulatá žací struna 2,0-2,4mm nebo originál žací struny Husqvarna

X-Force/ Whisper/ Whisper-X

P-25  (kat.č.: 625-025) kulatá žací struna 2,0-2,4mm nebo originál žací struny Husqvarna

X-Force / Whisper / Whisper-X

T-35 (kat.č.: 635-125, 635-175, 654-125, 654-175) kulatá žací struna 2,4-2,7mm nebo originál žací struny Husqvarna X-Force / Whisper / Whisper-X

T-45 (kat.č.: 645-175, 655-175) kulatá žací struna 2,7-3,3mm nebo originál žací struny

Husqvarna X-Force / Whisper / Whisper-X

- vložte zpět cívku strunové hlavy tak, aby jeden konec struny procházel levou průchodkou a druhý pravou průchodkou strunové hlavy

- nasaďte zpět kryt strunové hlavy tak, že současně zatlačíte na pojistné páčky a kryt namáčkněte zpět na spodní díl strunové hlavy

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

! Při práci se strunovou hlavou používejte doporučené ochranné pomůcky – pracovní obuv, dlouhé pevné kalhoty, rukavice, ochranný obličejový štít, sluchátka a ochrannou helmu!

!Vždy, pokud při práci narazíte na tvrdé předměty, vypněte motor a zkontrolujte Vaše zařízení a strunovou hlavu, zda nejsou poškozený!

! Ihned vyměňte strunovou hlavu, pokud došlo k poškození některých částí!

Dovozce: HCS s.r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158- CZ

______________________________________________________________________________________

S T R U N O V Á   H L A V A        T-25/P-25/T-35/T-45

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Pri inštalácii postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Upevnite strunovú hlavu na krovinorez podľa veľkosti závitu a utiahnite.

- Pri doplňovaní žacej struny postupujte následovne:

- zatlačte na kryt strunovej hlavy, vytlačte poistné západky a zložte spodný diel s priechodkami

- vyberte cievku so strunou a nainštalujte novú žaciu strunu – pre jednotlivé typy strunových hlav sú doporučené nasledujúce žacie struny:

T-25 (kat.č.: 625-125) guľatá žacia struna 2,0-2,4mm alebo originál žacej struny Husqvarna

X-Force/ Whisper/ Whisper-X

P-25  (kat.č.: 625-025) guľatá žacia struna 2,0-2,4mm alebo originál žacej struny Husqvarna

X-Force / Whisper / Whisper-X

T-35 (kat.č.: 635-125, 635-175, 654-125, 654-175) guľatá žacia struna 2,4-2,7mm alebo originál žacej struny Husqvarna X-Force / Whisper / Whisper-X

T-45 (kat.č.: 645-175, 655-175) guľatá žacia struna 2,7-3,3mm alebo originál žacej struny

Husqvarna X-Force / Whisper / Whisper-X

- vložte späť cievku strunovej hlavy tak, aby jeden koniec struny prechádzal ľavou priechodkou a druhý pravou priechodkou strunovej hlavy

- nasaďte späť kryt strunovej hlavy tak, že súčasne zatlačíte na poistné páčky a kryt zatlačte späť na spodný diel strunovej hlavy

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

! Pri práci so strunovou hlavou používajte doporučené ochranné pomôcky – pracovnú obuv, dlhé pevné nohavice, rukavice, ochranný štít na tvár, slúchadlá a ochrannú prilbu!

!Vždy, pokiaľ pri práci narazíte na tvrdé predmety, vypnite motor a skontrolujte Vaše zariadenie a strunovú hlavu, či nie sú poškodené!

! Ihneď vymeňte strunovú hlavu, pokiaľ došlo k poškodeniu niektorých časti!

Dovozca: HCS s.r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158- CZ

______________________________________________________________________________________